5G 網路管理專家測驗｜出題邏輯橫向對照版 v8

每題一張三欄對照表：E2 觀測資料 → 五段命題論述（問題類型・分類依據・現況・落差影響・期望目標）→ 參考 Pseudo Code 與規範依據

v8 變更：架構版——xApp 由組態書寫者改為 gNB SON 觸發者。詳見次頁「v8 架構變更說明」。全域設定（壹）、可用 API（貳）、資料格式定義（參）完整收錄於對照表之前。

本版供出題方檢視出題邏輯與命題校對使用，含解答，不可直接發卷。

v8 架構變更說明

一、架構主軸：本版起，xApp 之角色由「NRT 組態之書寫者」改為「gNB 內建 SON（ANR 功能）之觸發者」——決策在 RIC、執行留在 gNB。此定位逐字對應 WG1 §4.19.3.2 Actors 表（RIC＝組態決策功能、E2 node＝組態執行功能）與 TS 38.300 §15.3.3.2 步驟 4（由 NG-RAN 節點「決定」加入關係）。全卷前提隨之改為：gNB 內建 ANR 已啟用（intrasystemANRManagementSwitch=TRUE，TS 28.541 §4.4.1）。

二、API 改制：原 E2SM-CCC 延伸之組態函式（NRCELLRELATION 增刪改、NRFREQRELATION、XN 觸發）全數撤銷，改為三個 gNB SON 觸發函式（紅字、自定 E2SM 承載）：ADD_REQUEST／REMOVE_REQUEST／FLAG_REQUEST。所有觸發為非同步請求、gNB 保留裁量；動作生效一律以 NRT 變更訂閱確認（標準確認慣用式 confirm，定義於貳章），逾時交 SMO_NOTIFY。Xn 之建立不再由 xApp 觸發——gNB 於加入關係後自行發起（38.300 §15.3.3.2 步驟 4c），xApp 以 9.3.38 之 xnX2Established 欄位觀測。頻率關係容器由 gNB 依 28.541 階層自建，arfcn 降為 ADD 請求之參數。

三、命名對齊：換手失敗原因名改採規範命名——TXnRELOCprepExpiry（TS 38.423 §9.2.3.2）、CellNotAvailable（同上）、RandomAccessProblem（TS 38.331 rlf-Cause）、HandoverToWrongCell（MRO 分類語，維持）；MRO 排除三聯改為 HO.IntraSys.TooEarly／TooLate／ToWrongCell 之速率衍生形（TS 28.552 §5.1.1.25.1，量測物件層級含 NRCellRelation）。

四、題內連動：第 6 題重寫為三段節奏（旗標止血〔秒級〕→管理面修復 Xn〔REQ-NR-ANR-FUN-01，分鐘級〕→旗標解除），示範止血與修復分屬兩個時間尺度；第 12 題驗收加入 hoValidated 由 false 轉 true（9.3.38——修復後首次成功換手之足跡）；第 2 題之 ANR 啟用檢查改定位為「全卷前提之防禦性檢查」。

壹、全域設定與作答規則（適用全部 10 題）

一、你的角色

你是部署於 Near-RT RIC 上之 RIC 應用（xApp）設計者——此角色即 O-RAN.WG1.TS.Use-Cases-Detailed-Specification §4.19.3.2 之部署選項二：SON 決策功能運行於 Near-RT RIC、組態執行功能留在 E2 節點（Actors 表原文分工）。全卷前提：各 gNB 之內建 ANR 功能已啟用（intrasystemANRManagementSwitch=TRUE，TS 28.541 §4.4.1）——NRT 之實際書寫者始終是 gNB 內之 NCRT 管理功能（TS 38.300 §15.3.3.1），xApp 之角色為其決策輸入源：以 E2 之全域觀測（KPM 與 RC，R005 規格）做出診斷，並以「SON 觸發請求」將決策交付 gNB 執行。所有觸發均為非同步請求、gNB 保留最終裁量（38.300 §15.3.3.2 步驟 4 之 decides 歸屬）；動作生效與否一律以 NRT 變更訂閱確認，逾時或遭拒即以 SMO_NOTIFY 交付管理面。觸發請求之 E2 承載於現行 WG3 規格無對應訊息，屬卷面假設能力（紅字標示；現實落點為自定 E2SM 或 O-RAN 未來版本納入）。本卷不使用任何管理面（O1/OAM）控制路徑；凡屬管理面職權之事項（Xn 連線之建立請求、PCI 重配、保護條目處置）一律以 SMO_NOTIFY 交付。所有可用能力以本卷「貳、可用 API」清單為準。

二、全域限制（每一題皆成立，作答時必須遵守）

- 限制 L1（UE 匿名化）：UE 識別於每筆量測／事件報告中獨立隨機產生，無法將任何兩筆報告關聯至同一 UE，不可撰寫任何追蹤個別 UE 軌跡之邏輯。因此所有 E2 資料皆為滑動聚合窗之統計值——單筆匿名報告不構成證據，統計聚合是證據之最小單位。

- 限制 L2（PCI 非唯一）：本網之 Physical Cell Identity 規劃存在 confusion / collision 風險。PCI 不得作為目標 cell 之唯一識別；對鄰區關係之任何新增、修改、刪除，其目標一律以全域識別（NR Cell Global Identity / E-UTRAN Cell Global Identity）為鍵。

- 限制 L3（動作範圍）：不得直接對 UE 下達 RRC 指令；凡需 UE 讀取目標 cell 系統資訊之流程（如全域識別解析），僅能透過 API 委由基地台執行。

- 限制 L4（穩定性）：任何自動化動作必須包含觸發門檻與持續性判定（如連續 N 個滑動窗超標），不得由單一窗口值觸發變更；任何自動「停用」類動作必須內建後續之恢復探測機制，不得造成永久性單向封鎖。

三、作答要求

- 每題僅需作答 Pseudo Code，不需文字說明。

- Pseudo Code 必須呈現完整迴圈：初始化／訂閱 → 滑動窗資料處理 → 觸發條件判斷（含持續性判定）→ 識別消歧 → 決策與動作 → 依「改善目標」之量化條件驗證達標。

- 比率型指標之判定須注意統計有效性：以最近 N 次事件計算（如 last-50），事件數不足時應延長觀測而非逕行判定。

- 回滾邏輯不列為必要作答要素（參考解答附有示範供對照）。

- 僅能呼叫「貳、可用 API」清單中的函式；可自行定義輔助變數、常數門檻與資料結構。

- 違反限制 L1 或 L2 之解法（如追蹤 UE、以 PCI 直接寫入鄰區關係）視為未解決該題。

貳、可用 API（黑字＝規範內能力；紅字＝卷面假設之 gNB SON 觸發）

黑字函式逐條標注 O-RAN R005 規格條號。紅字為「gNB SON 觸發函式」：xApp 以之將決策交付 gNB 內建 ANR 執行——非同步請求、gNB 保留裁量、生效以確認慣用式判定。滑動窗統計與 baseline 計算為 xApp 內部處理，非 E2 能力。

A. E2SM-KPM（O-RAN.WG3.TS.E2SM-KPM-R005-v08.00）

KPM_REPORT_SUBSCRIBE(cellId, measurementNameList, reportingPeriod)

// REPORT Style 1「E2 Node Measurement」（§7.4.2）：訂閱 TS 28.552 量測；

// Cell Global ID 指定收集對象；週期由 Event Trigger Style 1（§7.3.2）設定

B. E2SM-RC（O-RAN.WG3.TS.E2SM-RC-R005-v10.00）

RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MEAS(cellId, reportingPeriod)

// REPORT Style 1 訊息副本（§7.4.2）：MeasurementReport 之 RRC 副本；

// 滑動窗統計（rsrp 分位數、樣本速率、trend）為 xApp 內部處理

RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_REESTAB(cellId, reportingPeriod)

// 同 Style 1：RRCReestablishmentRequest 副本 → 重建進入統計

//（previousPhysicalCellId 僅 PCI 層級，使用前須消歧）

RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MOBILITY(cellId, reportingPeriod)

// 同 Style 1：Xn/NG 行動性 NI 訊息副本 → 依關係彙整之失敗原因速率

RC_E2NODEINFO_QUERY(cellId) -> {servingCells, frequency info,

neighbourCellRelations[...]}

// QUERY Style 1（§7.8.2）＋鄰區關係 IE（§9.3.38）。9.3.38 正式欄位：

// cgi / pci / tac / frequencyInfo / xnX2Established / hoValidated / version

RC_E2NODEINFO_SUBSCRIBE(cellId)

// Event Trigger Style 3 之 Change ID 2「Cell Neighbour Relation Change」

//（§7.3.4）＋ REPORT Style 3（§7.4.4）：每次變更回傳完整 NRT＋修改標示

// ——本卷確認慣用式之機制載體

RC_MEASCONFIG_REPORTCGI(cellId, physicalCellId, arfcn, rat)

-> {cgi, plmn} | FAIL

// CONTROL Style 9（§7.6.11；§8.4.10 參數 405/406，TS 38.331 §5.5.2 原型）

// ＋Style 1 讀回：全域識別解析閉環。非同步、一次一目標、可重複抽樣。

RC_MOBILITY_HO_CONTROL(ueId | ueGroup, targetCgi)

// CONTROL Style 3 連線模式行動性控制（§7.6.1 清單、式樣 §7.6.4）：

// 逐 UE 換手、目標以 Target Cell Global ID 指定——CGI 層級之消歧執行

（紅字欄位註記）RC_E2NODEINFO_QUERY 回傳之 isHoAllowed／isRemoveAllowed／isXnAllowed 為卷面延伸欄位——§9.3.38 不含此三屬性（isHoAllowed/isRemoveAllowed 屬 TS 28.541 管理面視圖；isXnAllowed 僅 38.300 NoXn 概念、28.541 亦無此屬性）；本卷假設 E2 視圖可見（細部分級見觀測資料字典）。

C. gNB SON 觸發函式（紅字＝卷面假設）與確認慣用式

// 定位三段式：

// (1) 需求層：WG1 §4.19.3.2 Option 2 明文 Near-RT RIC 可經 E2 重組態 SON 參數，

//     步驟 5/6 明文 E2 節點接收輸入並執行、可發起 RRM 動作；

// (2) 訊息層：現行 WG3 規格無「觸發 gNB SON」之訊息（RC 十式樣無、CCC 無）；

// (3) 假設落點：自定 E2SM 承載（E2 框架允許），或 O-RAN 未來版本納入。

// 共通語意：非同步請求、gNB 保留裁量（38.300 §15.3.3.2 步驟 4 之 decides）；

// 初始屬性不在參數中——由 gNB 依 TS 28.313 REQ-NR-ANR-CON-01 落實。

SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST(cellId, {cgi, pci, arfcn [, rat, plmn]})

// 向 gNB ANR 提交候選（偵測功能之外部輸入）。前置：CGI 已消歧唯一、

// PLMN 屬本網。禁止：僅憑 PCI 送件；替對端寫反向關係（反向由 Xn 交換

// 與對端 ANR 自建，38.300 §15.3.3.1 NOTE）

SONTRIG_ANR_REMOVE_REQUEST(cellId, targetCgi, reason)

// 移除請求（移除功能之外部輸入）。禁止：候選含 isRemoveAllowed=false

// 者（保護條目——改以 SMO_NOTIFY 升人工單）

SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST(cellId, targetCgi, flag, set|clear)

// flag ∈ {hoBlocklist, noRemove, xnBlocklist}。語意對應 28.313

// §6.4.1.3.5 Handover Blocklisting 用例（封而不刪——刪除會被 gNB ANR

// 依量測自動加回）。禁止：clear 具失敗史之正當封鎖。

// xnBlocklist 對應 38.300 NoXn 概念（無 NRM 屬性）——本卷最強假設。

confirm(cellId, expect) -> OK | FAIL      // 標準確認慣用式（全卷共用）

// expect ∈ {ENTRY_PRESENT(cgi), ENTRY_ABSENT(cgi), FLAG_STATE(cgi,flag,v)}

// 以 RC_E2NODEINFO_SUBSCRIBE（§7.4.4；version／條目出現消失）等待生效；

// 逾時 T_CONFIRM=60s 未確認 → SMO_NOTIFY("SONTRIG_NOT_APPLIED") 並回 FAIL

D. 輔助

SET_TIMER(timerName, duration, callback)

SMO_NOTIFY(messageType, payload)

// 向 SMO 通知（WG1 §4.19.2.2）。管理面職權事項之三條正路：

//   Xn 連線建立請求（TS 28.313 REQ-NR-ANR-FUN-01）

//   PCI 重配（E2SM-CCC nRPCI 唯讀，必經管理面）

//   保護條目與逾時未生效事項之人工單

LOG(...)

參、資料格式與計數器定義（各題共用）

〇、全域宣告（適用所有題目之觀測資料，不再逐題標注）

- snapshotTime：全卷恆為「現在（T0）」——每題呈現的是問題正在發生當下的資料切面。

- slidingWindow：除另有標注外，所有速率與聚合值均為往回 300 秒滑動窗之計算結果，持續刷新。

- trendLast30Min：每 5 分鐘取樣一次之滑動窗值序列（共 6 點）；current 值恆等於序列末點。僅「需證明持續中」或「需證明平坦」之指標配置 trend；數值本身近零之指標僅給 current 與 baseline。

- baseline：歷史聚合之常態參照值（同時段、同星期型態之統計），非 E2 上報欄位。異常之定義即「current 對 baseline 之顯著偏離」。

- 部署期常數（如本網 PLMN 識別、觸發門檻之初值）：SON 功能建置時組態之資料輸入（WG1 §4.19.2.2），於各題 code 中以 CONST 呈現。

（紅字規則）觀測資料中之 baseline 鍵值（如 "baselinePerMin":0.35）、code 中之 CONST 行，均以紅字標示——此二類為非 E2 即時觀測之輸入（歷史聚合／部署組態）。

- 比率型指標（如換手成功比）以最近 50 次事件計（欄位名尾綴 _last50），與時間窗脫鉤，確保低流量時段之統計有效性。

一、e2NodeInformation（組態快照；來源：E2SM-RC E2 Node Information）

"e2NodeInformation": {

"servingCells": [ {"ncgi", "physicalCellId", "arfcn", "radioAccessTechnology"} ],

"frequencyRelations": [ {"radioAccessTechnology", "arfcn"} ],

"neighbourCellRelations": [

{"sourceCellNcgi", "targetCellGlobalId", "targetPhysicalCellId",

"targetArfcn", "targetRadioAccessTechnology",

"isHoAllowed", "isRemoveAllowed", "isXnAllowed",   // 卷面延伸欄位（管理面視圖）

"xnX2Established", "hoValidated", "version"}      // E2SM-RC §9.3.38 正式欄位

],

"relationChangeEvents": [ {"action","targetCellGlobalId","by","at"} ]  // 需要時列出

}

二、kpmIndication（KPI 症狀；來源：E2SM-KPM）

"kpmIndication": {

"cellLevel": {

"<量測完整名稱>": {"currentPerMin"/"currentPct", "baselinePerMin"/"baselinePct",

"trendLast30Min"?}

},

"perNeighbourRelation": [        // 依鄰區關係之細分粒度（本卷定義之延伸粒度）

{"targetCellGlobalId",

"MM.HoExeAttRatePerMin", "MM.HoExeSuccRatio_last50",

"handoverFailureCauseRatePerMin": { <原因值>: <速率> },

"handoverFailureCauseCumulativeSinceCreation": { <原因值>: <累計> } }

]

}

三、量測名稱與失敗原因值對照表

量測命名採 3GPP TS 28.552 量測體系風格（E2SM-KPM 引用同一體系）；標注「本卷定義」者為本測驗定義之延伸量測——其分類與現象均為實網真實存在，對應各設備商之私有計數器或延伸粒度，名稱各廠不一，本卷統一以下列名稱表達。

量測完整名稱                              含義                            出處

MM.HoExeAttRatePerMin                 換手執行嘗試速率（依關係）      28.552 體系＋本卷延伸粒度

MM.HoExeSuccRatio_last50              換手執行成功比（最近50次事件）  28.552 體系＋本卷延伸粒度

RRC.ConnReEstabInboundRatePerMin      RRC 連線重建進入速率            28.552 體系

RRU.PrbTotDl                          下行 PRB 平均使用率（%）        28.552 體系

RLF.DetectedRate                      無線連結失敗偵測速率            本卷定義（廠商私有對應）

RLF.DropWithoutReestablishmentRate    失敗後未於任何 cell 重建之速率  本卷定義（廠商私有對應）

HO.IntraSys.TooEarlyRate              MRO 歸因：過早換手      衍生自 28.552 §5.1.1.25.1（速率化自定）

HO.IntraSys.TooLateRate               MRO 歸因：過晚換手      衍生自 28.552 §5.1.1.25.1（速率化自定）

HO.IntraSys.ToWrongCellRate           MRO 歸因：換錯 cell     衍生自 28.552 §5.1.1.25.1（速率化自定）

失敗原因值（handoverFailureCause* 使用）：

HandoverToWrongCell                   UE 落至非預期目標

CellNotAvailable                      目標 cell 不可用（38.423 §9.2.3.2 Cause 值）

RandomAccessProblem                   於目標 cell 隨機接取失敗（38.331 rlf-Cause 值）

TXnRELOCprepExpiry                    換手準備計時器逾時（38.423 §9.2.3.2 Cause 值）

注意：HO.IntraSys.* 為 MRO 模組以量測參數可歸因者之分類速率；

無法以參數歸因之失敗不計入 SON.*，僅反映於 handoverFailureCause*。

兩者之落差本身為有效判讀資訊。

四、e2MessageCopyAggregate 與 cgiResolutionSampling（鑽取資料；來源：E2SM-RC）

"e2MessageCopyAggregate": {

"measurementReportAggregate": [

{"reportedRadioAccessTechnology", "reportedArfcn", "reportedPhysicalCellId",

"sampleRatePerMin", "rsrpPercentile50Dbm", "rsrpPercentile90Dbm",

"rsrpStandardDeviationDb", "servingRsrpPercentile50Dbm"?,   // 同報文 serving 量測聚合（38.331 measResults 含 serving 結果）

"trendLast30Min_ratePerMin"?, "hourlyProfile"?}

],

"reestablishmentInboundByPreviousPci": [

{"cellNcgi", "previousPhysicalCellId", "previousArfcn", "ratePerMin"}

]

},

"cgiResolutionSampling": [           // 既已執行之全域識別解析抽樣（RC 查詢類）

{"physicalCellId", "arfcn", "attempts",

"results": { <globalCellId|FAIL>: <次數> }, "plmnIdentity"?}

]

非xApp可處裡範疇 (O1 獲取的資料)
預設資料 把資料放到nearRT RIC => 預設 O1 收 再從A1下發到nearRT?
SMO 會做傳遞這件事情嗎? 不會
NCGI-N05非E2
把O1資訊拿掉會導致 辨識不出問題 怎辦?
自定義欄位  => word 黨部分標註

xApp網路管理者回報 + 即時簡單修復
所以能完成哪些問題
O1-> config

甚麼問題是xApp可以解的?
改善 =>

第 1 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| 網元備註 NCGI-S02 與 NCGI-C03 皆為本 xApp 轄下 cell，分屬不同 gNB。本網另有一非轄下 cell 使用 physicalCellId 112（NCGI-S22，異地）。 { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S02","physicalCellId":112,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"}, {"ncgi":"NCGI-C03","physicalCellId":240,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "neighbourCellRelations": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S02","targetCellGlobalId":"NCGI-N05","targetPhysicalCellId":130, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"sourceCellNcgi":"NCGI-C03","targetCellGlobalId":"NCGI-N05","targetPhysicalCellId":130, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate.NCGI-S02": {"currentPerMin":3.4,"baselinePerMin":0.2, "trendLast30Min":[0.3,1.0,2.2,3.0,3.4,3.4]}, "RLF.DetectedRate.NCGI-C03": {"currentPerMin":0.25,"baselinePerMin":0.2}, "RLF.DropWithoutReestablishmentRate.NCGI-S02": {"currentPerMin":0.2,"baselinePerMin":0.1}, "RRC.ConnReEstabInboundRatePerMin.NCGI-C03": {"currentPerMin":3.2,"baselinePerMin":0.3, "trendLast30Min":[0.4,1.0,2.1,2.9,3.2,3.2]}, "RRC.ConnReEstabInboundRatePerMin.NCGI-S02": {"currentPerMin":0.1,"baselinePerMin":0.1}, "RRU.PrbTotDl.NCGI-S02": {"currentPct":38,"baselinePct":36}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.02,"baselinePerMin":0.02}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S02","targetCellGlobalId":"NCGI-N05", "MM.HoExeAttRatePerMin":2.4,"MM.HoExeSuccRatio_last50":0.98, "handoverFailureCauseRatePerMin":{}} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"cellNcgi":"NCGI-S02","reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000, "reportedPhysicalCellId":240,"sampleRatePerMin":52,"rsrpPercentile50Dbm":-83, "rsrpPercentile90Dbm":-77,"rsrpStandardDeviationDb":3.4}, {"cellNcgi":"NCGI-C03","reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000, "reportedPhysicalCellId":112,"sampleRatePerMin":49,"rsrpPercentile50Dbm":-85, "rsrpPercentile90Dbm":-79,"rsrpStandardDeviationDb":3.2} ], "reestablishmentInboundByPreviousPci": [ {"cellNcgi":"NCGI-C03","previousPhysicalCellId":112,"previousArfcn":630000,"ratePerMin":3.1} ] } } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR（TS 38.300 §15.3.3.2）｜missing neighbor（缺漏鄰區，業界標準語）——由目標側重建統計反推來源缺關係；外顯為連線中斷—重建循環型劣化。 ［分類依據］ NCGI-S02 之 RLF 升至 17 倍但完全斷線速率僅微升（0.1→0.2）——失敗多可重建，非覆蓋消失型；同時段 NCGI-C03 之重建進入速率同步同型態升至 3.2 次/分鐘而其自身 RLF 持平 0.25（排除 C03 故障型）；兩 cell 負載與 SON 歸因均持平（排除 MLB／MRO 型）；S02 既有關係成功比 0.98（排除既有關係故障型）。鑽取 C03 重建統計：previousPhysicalCellId=112 佔 3.1/3.2；S02 之 PCI 即 112、其 NRT 無往 C03 之條目。診斷：S02 缺往 C03 之關係（missing neighbor）。消歧：PCI 112 於本網非唯一（異地 NCGI-S22 同碼）——C03 端對 112 之量測 49 次/分鐘、-85 dBm（異地 cell 不可能被大量量測）確立歸屬，動作前再以解析確認。正確處置：於 S02 請求 gNB 於 S02 補建往 C03 之關係並經確認；Xn 由 gNB 自行建立。典型錯誤：未消歧即動作；把 C03 側當問題源處理。 ［現況］ NCGI-S02 自約 30 分鐘前起，RLF.DetectedRate 由 0.2 升至 3.4 次/分鐘（17 倍）並持續停在高點；同一時段 NCGI-C03 的 RRC 連線重建進入速率由 0.3 同步升至 3.2 次/分鐘，兩條曲線的上升時間點與形狀一致。 ［落差影響］ RLF 超出基準 3.2 次/分鐘（17 倍）；對應之 C03 重建進入超出基準 2.9 次/分鐘——每分鐘約 3 條連線經歷「斷線—重建」循環；重建雖成功，每次循環即一次可感知之服務中斷。 ［期望目標］ 目的：恢復 S02→C03 交界之無縫換手，終結「斷線—重建」循環。恢復基準：RLF.DetectedRate(NCGI-S02) 回落至基準 1.5 倍內並連續 6 窗維持；NCGI-C03 之 previousPhysicalCellId=112 重建進入速率降至 0.1 次/分鐘以下。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST THRESHOLD_REESTAB_RATE = 0.5/min; N_RESOLVE = 5 on init: for c in ["NCGI-S02","NCGI-C03"]: KPM_REPORT_SUBSCRIBE(c, [RLF.DetectedRate, RRC.ConnReEstabInboundRatePerMin], REPORT_PERIOD) RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_REESTAB(c, REPORT_PERIOD) RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MEAS(c, REPORT_PERIOD) on reestablishment window(cell C, stats, meas): for e in stats where e.ratePerMin >= THRESHOLD_REESTAB_RATE: persistCount[C,e] += 1 if persistCount[C,e] < PERSIST_WINDOWS: continue // L4 src = disambiguatePrevious(C, e.previousPhysicalCellId, e.previousArfcn) if src == UNKNOWN: SMO_NOTIFY("AMBIGUOUS_PREVIOUS_PCI", e); continue if src in 本 xApp 轄下 cells and RLF trend of src 與 e 之 trend 同步上升: // 跨 cell 關聯 if C.ncgi not in targets of RC_E2NODEINFO_QUERY(src): SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST(src, {cgi:C.ncgi, pci:C.pci, arfcn:C.arfcn}) // 觸發 gNB ANR 建立；初始屬性由 gNB 依 CON-01 落實 if confirm(src, ENTRY_PRESENT(C.ncgi)) == FAIL: continue // Xn 由 gNB 於建立後自行發起（38.300 §15.3.3.2 步驟 4c） startVerification(src, C) func disambiguatePrevious(C, pci, arfcn): ids = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI(C.ncgi, pci, arfcn, "NR") x N_RESOLVE if ids 收斂為單一 globalCellId g: return g if meas(C, pci).sampleRatePerMin >= 10/min and rsrpPercentile50Dbm >= -95: return 鄰近候選（解析多數決確認） return UNKNOWN func startVerification(src, C): for next 6 windows: check RLF.DetectedRate(src) <= baseline*1.5 check reestabRate(C, previousPci of src) <= 0.1/min all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {source:src, target:C.ncgi}) 規範依據與對應段落 • TR 36.902（資訊性）｜RLF 報告攜失敗 cell 之 PCI、PCI 與全域識別並報以解 confusion——重建統計反推與先消歧之學理來源。 • E2SM-RC §7.4.2｜RRC 重建請求訊息副本（RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_REESTAB）之依據。 • TS 38.300 §15.3.3.2＋TS 28.313 REQ-NR-ANR-CON-01｜補建流程與初始屬性。 • E2SM-RC §7.6.11／§8.4.10｜消歧解析（disambiguatePrevious）之規範能力。 • 「由目標側重建統計偵測缺漏」之演算法：規範留白（TS 38.300 §15.3.3.1 偵測功能實作特定）。 |

第 2 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| 網元備註 本題聚合列含 servingRsrpPercentile50Dbm（同報文之 serving cell 量測結果聚合；TS 38.331 之 MeasurementReport 本含 serving 結果，經 Style 1 副本取得）。 { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S25","physicalCellId":133,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "neighbourCellRelations": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N37","targetPhysicalCellId":137,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true, "xnX2Established":true,"hoValidated":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":0.9,"baselinePerMin":0.2, "trendLast30Min":[0.3,0.5,0.7,0.9,0.9,0.9]}, "RRC.ReEstabAttRate": {"currentPerMin":0.6,"baselinePerMin":0.1}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":41,"baselinePct":40}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.02,"baselinePerMin":0.02}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N37","MM.HoExeAttRatePerMin":0.1,"MM.HoExeSuccRatio_last50":0.50, "note":"低嘗試量——統計力不足，僅作結果層佐證，不得單獨歸因"} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedPhysicalCellId":135,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":22, "rsrpPercentile50Dbm":-68,"rsrpStandardDeviationDb":2.8, "servingRsrpPercentile50Dbm":-62, "trendLast30Min_ratePerMin":[19,20,22,22,22,22]}, {"reportedPhysicalCellId":137,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":12, "rsrpPercentile50Dbm":-79,"rsrpStandardDeviationDb":3.1, "servingRsrpPercentile50Dbm":-62} ] }, "cgiResolutionSampling": [ {"physicalCellId":135,"arfcn":630000,"attempts":5,"results":{"NCGI-N35":5}} ] } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR（TS 38.300 §15.3.3.2）｜missing neighbor（缺漏鄰區）——量測側偵測：達換手等效門檻之鄰區訊號持續出現而 NRT 查無條目；外顯為連線中斷與換手停滯並存之劣化。 ［分類依據］ RLF.DetectedRate 升至基準 4.5 倍（0.2→0.9）且 RRC 重建嘗試同步升至 6 倍（0.1→0.6）——用戶以重建代替換手的滯留特徵；HO.IntraSys 三類歸因持平（排除 MRO 參數型）、PRB 41% 持平（排除 MLB 負載型）；既有關係 N37 成功比 0.50 但嘗試量僅 0.1 次/分鐘——樣本不足，僅作結果層佐證、不得單獨歸因（結果 KPI 不可單獨當根因證據）。鑽取量測聚合：PCI 135 以每分鐘 22 次穩定被量測，中位 -68 dBm、僅落後同報 serving 6 dB——落在換手等效門檻之內（MARGIN_HO＝a3-Offset＋Hysteresis 之等效近似），且高於絕對門檻 TH_ABS(-85)，屬本應觸發換手之候選目標；對照 NRT：(135, 630000) 查無條目。前置檢查：ANR 自動建立功能之部署組態為啟用（ANR_INTRA_ENABLED=true；若為停用，僅得通報請管理面或人工建立，不得自動寫入——停用不等於禁止改 NRT）。解析 5 次全數回傳 NCGI-N35（排除 confusion）。診斷：量測側偵測之缺漏鄰區。正確處置：請求 gNB 建立關係（初始屬性由 gNB 依 CON-01 落實）並經確認；Xn 由 gNB 自行建立。典型錯誤：以樣本不足之 N37 成功比 0.50 為根因去調整關係參數；ANR 停用時仍自動寫入。 ［現況］ NCGI-S25 邊緣：PCI 135 之訊號（中位 -68 dBm，僅落後同報 serving 之 -62 dBm 共 6 dB）以每分鐘 22 次持續 30 分鐘被回報，而 NRT 無對應條目；RLF.DetectedRate 0.9 次/分鐘（基準 4.5 倍）、RRC 重建嘗試 0.6 次/分鐘（基準 6 倍）並停在高點；既有唯一關係 N37 之換手嘗試量極低（0.1 次/分鐘，成功比 0.50 因樣本不足僅作佐證）。 ［落差影響］ RLF 超出基準 0.7 次/分鐘（4.5 倍）、RRC 重建嘗試超出 0.5 次/分鐘（6 倍）——每小時約 42 條連線經歷「本應換手而未換手、劣化至中斷後再重建」的過程；NRT 缺漏條目數：現況 1 筆（NCGI-N35）、目標 0 筆。 ［期望目標］ 目的：使邊緣用戶對該鄰區恢復正常換手，消除以重建代償換手所造成的滯留與中斷。恢復基準：缺漏清單清空（missing=∅）；RLF.DetectedRate 回落至不超過基準 1.5 倍並連續 6 個滑動窗維持；新建關係之換手成功比（last-50）≥0.95。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST MARGIN_HO = 6dB // a3-Offset+Hysteresis 之等效近似（TS 38.331 §5.5.4.4） CONST TH_ABS = -85dBm; N_RESOLVE = 5 CONST ANR_INTRA_ENABLED = true // 全卷前提之防禦性檢查（intrasystemANRManagementSwitch，28.541 §4.4.1） on init: KPM_REPORT_SUBSCRIBE("NCGI-S25", [RLF.DetectedRate, RRC.ReEstabAttRate, RRU.PrbTotDl, HO.IntraSys.*], REPORT_PERIOD) RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MEAS("NCGI-S25", REPORT_PERIOD) on measurement window(meas): nrtPairs = {(r.targetPhysicalCellId, r.targetArfcn) for r in RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S25").neighbourCellRelations} for m in meas: if m.rsrpPercentile50Dbm >= max(m.servingRsrpPercentile50Dbm - MARGIN_HO, TH_ABS) and (m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn) not in nrtPairs: persistCount[m] += 1 // 去抖（L4 持續性判定） if persistCount[m] >= PERSIST_WINDOWS: handleMissing(m) else: persistCount[m] = 0 func handleMissing(m): if not ANR_INTRA_ENABLED: // 自動建立停用時不得自動寫入；缺漏事實與建議交管理面 SMO_NOTIFY("MISSING_FOUND_AUTOCREATE_DISABLED", {pci:m.reportedPhysicalCellId, arfcn:m.reportedArfcn}) return ids = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S25", m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn, "NR") x N_RESOLVE if ¦unique(ids)¦ > 1: escalate to confusion path (第 5 題型); return g = majority(ids); if g == NONE: return // 下輪重試 SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST("NCGI-S25", {cgi:g, pci:m.reportedPhysicalCellId, arfcn:m.reportedArfcn}) // 屬性由 gNB 依 CON-01 落實；Xn 由 gNB 自行發起（38.300 步驟 4c） if confirm("NCGI-S25", ENTRY_PRESENT(g)) == FAIL: return startVerification(g, m) func startVerification(g, m): for next 6 windows (30 min): check 缺漏重算不含 (m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn) check RLF.DetectedRate <= baseline*1.5 (連續 6 窗) check rel(g).MM.HoExeSuccRatio_last50 >= 0.95 (樣本足量後評定) all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_RECLASSIFY", {target:g}) // 未收斂＝本例不屬缺漏型：交由過期對應（第 10 題型）或屬性稽核（第 12 題型）重分類 規範依據與對應段落 • TS 38.300 §15.3.3.1／§15.3.3.2｜關係存在條件與建立流程；MARGIN_HO 判準屬觸發政策留白（實作特定），其等效來源為 TS 38.331 §5.5.4.4 之 A3 事件參數（a3-Offset＋Hysteresis）。 • E2SM-RC §7.4.2（Style 1 訊息副本）｜量測聚合含 servingRsrpPercentile50Dbm 之依據——TS 38.331 之 MeasurementReport 本含 serving cell 量測結果。 • E2SM-RC §7.6.11／§8.4.10（參數 405／406）｜5 次解析抽樣；TS 38.331 §5.5.2 原型。 • TS 28.313 REQ-NR-ANR-CON-01｜初始屬性全允許。 • WG1 §4.19.2.2＋TS 28.541（DANRManagementFunction.intrasystemANRManagementSwitch，§4.4.1）｜ANR 自動建立之啟用為部署組態；本檢查於 v8 為全卷前提之防禦性示範——CONST ANR_INTRA_ENABLED（紅字）之出處；停用時僅得通報。 • SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST｜卷面假設之 gNB SON 觸發（三段式見貳章 C）；Xn 由 gNB 自行發起（TS 38.300 §15.3.3.2 步驟 4c＋TS 38.423）。 |

第 3 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| 網元備註 PCI 209 樣本速率僅 0.6 次/分鐘——深邊緣區域本即僅少數 UE，稀疏為該處之常態而非證據不足；nrtCapacity 2/32 表明容量非阻斷因素（與第 9 題互為鑑別）。 { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S28","physicalCellId":101,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "nrtCapacity": {"limit":32,"used":2}, "neighbourCellRelations": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N51","targetPhysicalCellId":118,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true, "xnX2Established":true,"hoValidated":true}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-N52","targetPhysicalCellId":122,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true, "xnX2Established":true,"hoValidated":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":3.1,"baselinePerMin":0.4, "trendLast30Min":[1.2,2.0,2.6,3.0,3.1,3.1]}, "RLF.DropWithoutReestablishmentRate": {"currentPerMin":1.6,"baselinePerMin":0.2}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":38,"baselinePct":36}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.03,"baselinePerMin":0.03}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N51","MM.HoExeAttRatePerMin":1.1,"MM.HoExeSuccRatio_last50":0.97}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-N52","MM.HoExeAttRatePerMin":0.8,"MM.HoExeSuccRatio_last50":0.96} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedPhysicalCellId":118,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":14, "rsrpPercentile50Dbm":-88,"rsrpStandardDeviationDb":3.0, "servingRsrpPercentile50Dbm":-96}, {"reportedPhysicalCellId":209,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":0.6, "rsrpPercentile50Dbm":-93.5,"rsrpStandardDeviationDb":3.5, "servingRsrpPercentile50Dbm":-112, "trendLast30Min_ratePerMin":[0.5,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6], "note":"樣本稀疏——僅深邊緣少數 UE 回報；歷史常態中不存在此 PCI"} ] }, "cgiResolutionSampling": [ {"physicalCellId":209,"arfcn":630000,"attempts":3,"results":{"NCGI-N91":3}} ] } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR（TS 38.300 §15.3.3.2）｜missing neighbor（缺漏鄰區）——深邊緣稀疏樣本型：弱覆蓋區僅少數 UE 回報之鄰區缺漏；外顯為服務終止型劣化（高斷線且過半無法重建）。 ［分類依據］ RLF.DetectedRate 3.1 次/分鐘（基準 7.8 倍）且其中 1.6 次/分鐘無法重建——深邊緣覆蓋劣化特徵（用戶劣化至斷線且無處重建）；HO.IntraSys 三類歸因持平（排除 MRO 參數型）、PRB 38% 持平（排除負載型）、既有兩關係成功比 0.97／0.96（排除既有關係故障型）。鑽取量測聚合：PCI 209 樣本速率僅 0.6 次/分鐘——低於一般量能門檻，但其同報 serving 中位為 -112 dBm（深邊緣）、相對增益達 +18.5 dB；該區域本即僅少數 UE 在場，樣本稀疏是常態而非證據不足——判準因此由樣本量能改為「相對增益＋持續性」（trend 六窗穩定於 0.6）。對照 NRT：2/32、(209, 630000) 查無條目——容量非阻斷因素（與第 9 題容量修剪互為鑑別）。解析 3 次全數回傳 NCGI-N91——唯一（依卷面重試上限 3 次；若仍非唯一則改判 confusion 路徑，第 5 題型）。診斷：深邊緣之缺漏鄰區。正確處置：請求 gNB 建立關係（屬性由 gNB 依 CON-01 落實）並經確認；Xn 由 gNB 自行建立。典型錯誤：以樣本量能門檻（如每分鐘 5 次）過濾，導致深邊緣之缺漏永遠無法被偵測；解析非唯一仍逕行建立。 ［現況］ NCGI-S28 深邊緣：同報 serving 中位 -112 dBm 之樣本群持續回報 PCI 209（中位 -93.5 dBm，相對增益 +18.5 dB），樣本速率僅 0.6 次/分鐘——該區域本即僅少數 UE；NRT（2/32）無對應條目；RLF.DetectedRate 3.1 次/分鐘（基準 7.8 倍）、其中 1.6 次/分鐘無法重建；既有兩筆關係運作正常（成功比 0.97／0.96）。 ［落差影響］ RLF 超出基準 2.7 次/分鐘（7.8 倍），其中 1.4 次/分鐘為失敗後無法於任何 cell 重建——每分鐘約 1.4 條、每小時約 84 條連線直接終止；深邊緣用戶在鄰區訊號明顯較佳（+18.5 dB）的情況下，沒有可用的換手目標。 ［期望目標］ 目的：恢復深邊緣用戶往該鄰區之換手能力，消除服務直接終止的情形。恢復基準：RLF.DetectedRate 回落至不超過基準 1.5 倍並連續 6 窗維持；RLF.DropWithoutReestablishmentRate 回落至 0.3 次/分鐘以下；新建關係之換手成功比（last-50）≥0.95（樣本足量後評定）。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST THRESHOLD_RELATIVE_GAIN = 10dB // 深邊緣判準：相對增益取代量能門檻 CONST TH_DEEP_EDGE = -105dBm // 深邊緣之 serving 強度界定 CONST N_RESOLVE = 3 // 身分查詢重試上限（卷面設定） on init: KPM_REPORT_SUBSCRIBE("NCGI-S28", [RLF.DetectedRate, RLF.DropWithoutReestablishmentRate, RRU.PrbTotDl, HO.IntraSys.*], REPORT_PERIOD) RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MEAS("NCGI-S28", REPORT_PERIOD) on measurement window(meas): nrtPairs = {(r.targetPhysicalCellId, r.targetArfcn) for r in RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S28").neighbourCellRelations} for m in meas: // 深邊緣：serving 極弱之樣本群；判準用相對增益，不用樣本量能 if m.servingRsrpPercentile50Dbm <= TH_DEEP_EDGE and (m.rsrpPercentile50Dbm - m.servingRsrpPercentile50Dbm) >= THRESHOLD_RELATIVE_GAIN and (m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn) not in nrtPairs: persistCount[m] += 1 // 稀疏樣本仍須持續性（L4） if persistCount[m] >= PERSIST_WINDOWS: handleDeepEdgeMissing(m) else: persistCount[m] = 0 func handleDeepEdgeMissing(m): ids = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S28", m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn, "NR") x N_RESOLVE if ¦unique(ids)¦ > 1: escalate to confusion path (第 5 題型); return g = majority(ids); if g == NONE: return // 深邊緣解析可能失敗，下輪重試 SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST("NCGI-S28", {cgi:g, pci:m.reportedPhysicalCellId, arfcn:m.reportedArfcn}) // 屬性由 gNB 依 CON-01 落實；Xn 由 gNB 自行發起 if confirm("NCGI-S28", ENTRY_PRESENT(g)) == FAIL: return startVerification(g) func startVerification(g): for next 6 windows (30 min): check RLF.DetectedRate <= baseline*1.5 (連續 6 窗) check RLF.DropWithoutReestablishmentRate <= 0.3/min check rel(g).MM.HoExeSuccRatio_last50 >= 0.95 (樣本足量後評定) all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_RECLASSIFY", {target:g}) 規範依據與對應段落 • TS 38.300 §15.3.3.1／§15.3.3.2｜同上；「相對增益＋持續性」之稀疏樣本判準屬觸發政策留白（實作特定）之卷面設計。 • E2SM-RC §7.4.2｜深邊緣樣本群之量測副本與 serving 結果聚合。 • E2SM-RC §7.6.11／§8.4.10｜3 次解析（深邊緣解析可能失敗，容許下輪重試）；非唯一改判 confusion 路徑（第 5 題型）。 • TS 28.313 REQ-NR-ANR-CON-01｜初始屬性全允許。 • 與第 9 題（NRT 容量修剪）之鑑別依據：nrtCapacity 2/32——容量非阻斷因素。 • SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST｜卷面假設之 gNB SON 觸發；Xn 由 gNB 自行發起（38.300 步驟 4c＋TS 38.423）。 |

第 4 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| 網元備註 NCGI-S01 東向為跨廠商管理域邊界，跨域無組態同步。 { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S01","physicalCellId":101,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "frequencyRelations": [ {"radioAccessTechnology":"NR","arfcn":630000} ], "neighbourCellRelations": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S01","targetCellGlobalId":"NCGI-N02","targetPhysicalCellId":118, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"sourceCellNcgi":"NCGI-S01","targetCellGlobalId":"NCGI-N03","targetPhysicalCellId":125, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":4.2,"baselinePerMin":0.3, "trendLast30Min":[0.4,1.1,2.8,3.9,4.2,4.2]}, "RLF.DropWithoutReestablishmentRate": {"currentPerMin":2.1,"baselinePerMin":0.15, "trendLast30Min":[0.2,0.6,1.4,1.9,2.1,2.1]}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":41,"baselinePct":39, "trendLast30Min":[39,40,41,41,41,41]}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.02,"baselinePerMin":0.02}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N02","MM.HoExeAttRatePerMin":4.1, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.98,"handoverFailureCauseRatePerMin":{}}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-N03","MM.HoExeAttRatePerMin":2.8, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.98,"handoverFailureCauseRatePerMin":{}} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":118, "sampleRatePerMin":36,"rsrpPercentile50Dbm":-92,"rsrpPercentile90Dbm":-86,"rsrpStandardDeviationDb":3.1}, {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":125, "sampleRatePerMin":24,"rsrpPercentile50Dbm":-95,"rsrpPercentile90Dbm":-88,"rsrpStandardDeviationDb":2.8}, {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":301, "sampleRatePerMin":43,"rsrpPercentile50Dbm":-84,"rsrpPercentile90Dbm":-78,"rsrpStandardDeviationDb":3.0, "trendLast30Min_ratePerMin":[38,40,41,43,43,43]} ] } } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR（TS 38.300 §15.3.3.2）｜未知 cell 偵測（unknown cell detection／neighbour detection，業界慣用名；規範功能名為 Neighbour Detection Function）——偵測到 NRT 中不存在對應關係之鄰居 cell；外顯為連線中斷型服務劣化。 ［分類依據］ RLF.DetectedRate 升至基準 14 倍（0.3→4.2 次/分鐘）且趨勢停在高點——持續性成立；同時段 HO.IntraSys 三類歸因速率持平近零（排除 MRO 參數型）、RRU.PrbTotDl 趨勢平坦 39→41%（排除 MLB 負載型）、既有兩筆關係成功比 0.98 且失敗原因為空（排除既有關係故障型）。鑽取量測聚合：PCI 301 以 43 次/分鐘、-84 dBm、標準差 3.0 被穩定量測（排除 RF 劣化型——訊號強且穩）；對照 NRT：(301, 630000) 查無條目。唯一自洽診斷：NRT 缺漏之未知鄰居 cell（38.300 §15.3.3.1 關係存在條件之反面）。正確處置：以 RC_MEASCONFIG_REPORTCGI 多次抽樣解析全域識別（防 confusion）後請求 gNB 補建關係並經確認。典型錯誤：以 PCI 直接寫入（違反 L2）；單一視窗即觸發（違反 L4）。 ［現況］ NCGI-S01 自約 30 分鐘前起，RLF.DetectedRate 由基準 0.3 次/分鐘爬升至 4.2 次/分鐘（基準的 14 倍），上升後穩定停留在高點、無回落跡象；RLF.DropWithoutReestablishmentRate 同步由 0.15 升至 2.1 次/分鐘——約每兩次連線失敗，就有一次完全斷線、無法立即恢復。 ［落差影響］ RLF 超出基準 3.9 次/分鐘（14 倍），其中 2.1 次/分鐘為失敗後無法於任何 cell 重建——每分鐘約 2 條用戶連線被永久切斷、每小時累計約 126 條；不可恢復比例達失敗總數之 50%。服務面：該方向用戶正經歷持續且不可自癒之斷線。 ［期望目標］ 目的：恢復該方向用戶之連續行動性，消除因 NRT 缺漏造成之異常斷線。恢復基準：RLF.DetectedRate 回落至不超過基準 1.5 倍並連續 6 個滑動窗（30 分鐘）維持，視為回復常態運作；既有各關係之換手成功比（last-50）不得因處置低於 0.97。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST THRESHOLD_SAMPLE_RATE = 5/min; THRESHOLD_RSRP = -100; N_RESOLVE = 5 on init: KPM_REPORT_SUBSCRIBE("NCGI-S01", [RLF.DetectedRate, RLF.DropWithoutReestablishmentRate], REPORT_PERIOD) RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MEAS("NCGI-S01", REPORT_PERIOD) on each reporting window(meas): relations = RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S01") knownPairs = { (r.targetPhysicalCellId, r.targetArfcn) for r in relations } for m in meas where m.reportedRadioAccessTechnology == "NR": if (m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn) not in knownPairs and m.sampleRatePerMin >= THRESHOLD_SAMPLE_RATE and m.rsrpPercentile50Dbm >= THRESHOLD_RSRP: persistCount[m] += 1 // L4：持續性判定 if persistCount[m] >= PERSIST_WINDOWS: handleUnknownNeighbour(m) else: persistCount[m] = 0 func handleUnknownNeighbour(m): ids = {} repeat N_RESOLVE times: // 抽樣多次，防 confusion res = RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S01", m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn, "NR") if res != FAIL: ids[res.globalCellId] += 1 for g in ids where ids[g] >= 2: if g not in existing targets: SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST("NCGI-S01", {cgi:g, pci:m.reportedPhysicalCellId, arfcn:m.reportedArfcn}) if confirm("NCGI-S01", ENTRY_PRESENT(g)) == FAIL: continue // Xn 由 gNB 自行發起；以 xnX2Established 觀測 startVerification(g) func startVerification(g): // 驗證＝改善目標之量化條件 for next 6 windows (30 min): if not all windows: RLF.DetectedRate <= baseline*1.5: continue observing if converged and 既有關係 SuccRatio_last50 >= 0.97: LOG("converged"); return // 回滾示範：新關係 last50 成功比 < 0.5（事件不足 50 則延長觀測） if relation(g).MM.HoExeSuccRatio_last50 < 0.5: SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST("NCGI-S01", g, hoBlocklist, set) // 止血回滾 confirm("NCGI-S01", FLAG_STATE(g, hoBlocklist, set)) SMO_NOTIFY("ROLLBACK", {target:g}) else: SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {target:g}) 規範依據與對應段落 • TS 38.300 §15.3.3.1／§15.3.3.2｜關係存在條件與 intra-system 建立流程（偵測→解析→建條目）——code 主迴圈之骨架；觸發門檻與持續性判定屬規範留白（實作特定）。 • E2SM-RC §7.4.2（REPORT Style 1 訊息副本）｜RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MEAS 之依據；滑動窗聚合為 xApp 內部處理。 • E2SM-RC §7.6.11＋§8.4.10.1–3（CONTROL Style 9，RAN 參數 405／406）＋§7.4.2 讀回｜RC_MEASCONFIG_REPORTCGI 之規範閉環；TS 38.331 §5.5.2 為其 RRC 原型（一次一目標、非同步）。 • TS 28.313 REQ-NR-ANR-CON-01｜新建關係初始屬性全允許（isHoAllowed／isXnAllowed／isRemoveAllowed=true）之直接依據。 • SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST｜卷面假設之 gNB SON 觸發（三段式見貳章 C）；Xn 由 gNB 於建立後自行發起（TS 38.300 §15.3.3.2 步驟 4c、§15.3.4＋TS 38.423）。 |

第 5 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S05","physicalCellId":140,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "neighbourCellRelations": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S05","targetCellGlobalId":"NCGI-N21","targetPhysicalCellId":210, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":2.0,"baselinePerMin":0.3, "trendLast30Min":[0.4,0.9,1.5,1.9,2.0,2.0]}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":52,"baselinePct":50}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.03,"baselinePerMin":0.02}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.04,"baselinePerMin":0.03}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N21","MM.HoExeAttRatePerMin":2.2, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.74, "handoverFailureCauseRatePerMin":{"HandoverToWrongCell":0.46,"RandomAccessProblem":0.04}, "trendLast30Min_HandoverToWrongCell":[0.08,0.18,0.31,0.42,0.46,0.46]} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":210, "sampleRatePerMin":61,"rsrpPercentile50Dbm":-85,"rsrpPercentile90Dbm":-76,"rsrpStandardDeviationDb":8.9} ] }, "cgiResolutionSampling": [ {"physicalCellId":210,"arfcn":630000,"attempts":20, "results":{"NCGI-N21":12,"NCGI-N44":8}} ] } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR（TS 38.300 §15.3.3）｜PCI confusion（業界／準官方語：同一組 (PCI, 頻率) 對應兩個不同全域識別）——外顯為換手失敗型劣化（HandoverToWrongCell 集中）。 ［分類依據］ HandoverToWrongCell 速率 0.46 次/分鐘且停在高點，但 HO.IntraSys.ToWrongCellRate=0——MRO 以量測參數完全無法歸因（排除參數型）；RandomAccessProblem 僅 0.04（排除目標接取型）；PRB 52% 持平（排除負載型）；PCI 210 之標準差 8.9、中位 -85 與前 10% -76 落差大——雙訊號源混合特徵而非單源衰弱（排除 RF 衰弱型）。解析抽樣 20 次回傳兩個 NCGI（N21×12、N44×8）——確診 PCI confusion。正確處置（僅用 xApp 規範內能力）：對往該 PCI 之換手以 RC_MOBILITY_HO_CONTROL 逐 UE 指定 Target Cell Global ID 執行（以 CGI 繞過 PCI 歧義）；同時 SMO_NOTIFY 請求管理面補建 NCGI-N44 之關係並發動 PCI 重配（nRPCI 於 E2SM-CCC 為唯讀屬性，重配必經管理面）。典型錯誤：停用該方向換手（違反目標約束）；xApp 自行嘗試寫 NRT 或改 PCI。 ［現況］ NCGI-S05 自約 30 分鐘前起，往目標 NCGI-N21 的換手失敗速率持續爬升：HandoverToWrongCell 目前 0.46 次/分鐘且停在高點，該關係換手成功比降至 0.74；cell 整體 RLF 升至基準 6.7 倍。 ［落差影響］ 往 NCGI-N21 之換手每分鐘 0.46 次落至錯誤目標，成功比由常態 0.98 跌至 0.74（落差 0.24）；cell 整體 RLF 超出基準 1.7 次/分鐘（6.7 倍）。服務面：該方向約每四次換手即一次失敗致斷線。 ［期望目標］ 目的：使往該方向之換手落至正確目標，消除身分混淆造成之失敗。恢復基準：HandoverToWrongCell 速率降至 0.05 次/分鐘以下並連續 6 窗維持；該方向換手嘗試速率降幅不得超過 10%（不得以停用達成）。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST THRESHOLD_WRONGCELL_RATE = 0.2/min; N_RESOLVE = 20 on init: RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MOBILITY("NCGI-S05", REPORT_PERIOD) RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MEAS("NCGI-S05", REPORT_PERIOD) on failure-cause window(hist): for r in RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S05").neighbourCellRelations: if hist[r].HandoverToWrongCell >= THRESHOLD_WRONGCELL_RATE: persistCount[r] += 1 // L4 持續性判定 if persistCount[r] >= PERSIST_WINDOWS: investigateConfusion(r) else: persistCount[r] = 0 func investigateConfusion(r): ids = {} repeat N_RESOLVE times: // Style 9 + Style 1 解析閉環 res = RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S05", r.targetPhysicalCellId, r.targetArfcn, "NR") if res != FAIL: ids[res.cgi] += 1 if ¦ids¦ >= 2: // 確診 confusion // 止血（純規範能力）：往此 PCI 之換手逐 UE 以 CGI 指定目標 cgiSteeringActive[r.targetPhysicalCellId] = keys(ids) // NRT 補建與 PCI 重配均超出 xApp 之 E2 規範能力，交管理面 SMO_NOTIFY("NRT_ADD_REQUEST", {source:"NCGI-S05", targets:keys(ids) not in existing NRT}) SMO_NOTIFY("PCI_CONFUSION_REPLAN_REQUIRED", {pci:r.targetPhysicalCellId, arfcn:r.targetArfcn, cgis:keys(ids)}) startVerification(r) on each pending handover towards pci in cgiSteeringActive: g = RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S05", pci, arfcn, "NR") // 逐次定真目標 if g != FAIL: RC_MOBILITY_HO_CONTROL(ue, targetCgi = g.cgi) // Style 3：以 CGI 下達換手 // 解析失敗者不強制導向，交由既有程序處理 func startVerification(r): for next 12 windows (60 min): check HandoverToWrongCell rate <= 0.05/min (連續 6 窗) check 該方向換手嘗試速率降幅 <= 10% all pass -> LOG("converged; NRT/PCI 待管理面收尾") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {}) 規範依據與對應段落 • WG1 §4.19.1｜PCI conflict detection/resolution 與 ANR 可實現於 Near-RT RIC（部署選項二）——xApp 以 E2 原始資料自行確診之部署依據；§4.19.4.1 之 O1 資料項為 E2 節點內建偵測結論之上報通道，與本題之 E2 即時確診並行不悖。 • E2SM-RC §7.6.11／§8.4.10（參數 405／406）｜20 次解析抽樣之能力；TS 38.331 §5.5.2 原型。 • E2SM-RC §7.6.1（Style 3 清單）／§7.6.4（連線模式行動性控制）｜RC_MOBILITY_HO_CONTROL 以 Target Cell Global ID 逐 UE 導向——規範內之 CGI 層級消歧執行。 • E2SM-CCC §8.8.2.2｜nRPCI 屬性 Is writable=FALSE——PCI 重配必經管理面之原文依據；SMO_NOTIFY 依 WG1 §4.19.2.2（通知 SMO）。 • NRT 補建：經 SMO_NOTIFY 交管理面執行（NRT 寫入之標準路徑；xApp 之 E2 寫入無規範對應）。 |

第 6 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S07","physicalCellId":150,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "neighbourCellRelations": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S07","targetCellGlobalId":"NCGI-N30","targetPhysicalCellId":160, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true, "xnX2Established":true,"hoValidated":true}, {"sourceCellNcgi":"NCGI-S07","targetCellGlobalId":"NCGI-N33","targetPhysicalCellId":175, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true, "xnX2Established":false,"hoValidated":false} ], "relationChangeEvents": [ {"action":"ADD","targetCellGlobalId":"NCGI-N33","by":"ANR","at":"T0-40min"} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":1.6,"baselinePerMin":0.25, "trendLast30Min":[0.5,0.9,1.3,1.5,1.6,1.6]}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":37,"baselinePct":35}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.02,"baselinePerMin":0.02}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N30","MM.HoExeAttRatePerMin":3.0, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.98,"handoverFailureCauseRatePerMin":{}}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-N33","MM.HoExeAttRatePerMin":0.1, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.06, "handoverFailureCauseRatePerMin":{"TXnRELOCprepExpiry":1.4}, "trendLast30Min_TXnRELOCprepExpiry":[1.2,1.3,1.4,1.4,1.4,1.4]} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":175, "sampleRatePerMin":40,"rsrpPercentile50Dbm":-86,"rsrpPercentile90Dbm":-80,"rsrpStandardDeviationDb":3.2} ] }, "cgiResolutionSampling": [ {"physicalCellId":175,"arfcn":630000,"attempts":5,"results":{"NCGI-N33":5}} ] } | ［問題類型］ Xn-C TNL address discovery（TS 38.300 §15.3.4，官方具名程序）｜Xn 傳輸組態探索失敗（transport configuration discovery failure）——外顯為換手準備階段逾時型劣化。 ［分類依據］ TXnRELOCprepExpiry 1.4 次/分鐘自該關係建立（40 分鐘前，relationChangeEvents 在案）起持續、成功比僅 0.06——失敗集中於準備階段（信令路徑）；目標量測 -86、標準差 3.2 穩定、解析 5/5 收斂 NCGI-N33、目標端接取失敗為零（排除無線型與 confusion）；對照 9.3.38：該關係 xnX2Established=false，而正常關係 N30 為 true 且成功比 0.98（同節點內對照，排除本端信令全面故障）；SON 與 PRB 持平（排除 MRO／MLB 型）。診斷：關係已建而 Xn 未通。正確處置（三段節奏）：(1) 即時止血（秒級）——請求 xnBlocklist 旗標使該關係改行核心網路徑（38.300 NoXn 語意）並經確認；(2) 修復（分鐘級）——Xn 連線之建立屬管理面職權，依 REQ-NR-ANR-FUN-01 以 SMO_NOTIFY 交付請求；(3) 解除——監看 9.3.38 之 xnX2Established 轉 true 後請求解除旗標並經確認。典型錯誤：封鎖換手（過度處置——問題在信令路徑不在無線）；xApp 自行嘗試觸發 Xn 建立（E2 無此原語，屬 gNB 與管理面職權）。 ［現況］ NCGI-S07 往 NCGI-N33 的換手自該關係 40 分鐘前建立起持續失敗：TXnRELOCprepExpiry 穩定在 1.4 次/分鐘、成功比僅 0.06；該筆關係之 xnX2Established=false（E2SM-RC §9.3.38 欄位）；cell 整體 RLF 升至基準 6 倍。 ［落差影響］ 該關係成功比 0.06（常態 0.98，落差 0.92）——往 NCGI-N33 之換手幾近全滅；TXnRELOCprepExpiry 1.4 次/分鐘已持續 40 分鐘、累計逾 50 次失敗；cell 整體 RLF 超出基準 1.35 次/分鐘（6 倍）。 ［期望目標］ 目的：恢復往 NCGI-N33 之換手能力——先以旗標止血恢復可用性（秒級）、再經管理面修復 Xn（分鐘級）、恢復後解除旗標回歸常態。恢復基準：該關係換手成功比（last-50）≥0.95 且 TXnRELOCprepExpiry ≤0.05 次/分鐘，於 30 分鐘內達成並連續 6 窗維持；xnX2Established 轉 true 且旗標已解除。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 2 CONST THRESHOLD_PREP_TIMEOUT = 0.5/min on init: RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MOBILITY("NCGI-S07", REPORT_PERIOD) RC_E2NODEINFO_SUBSCRIBE("NCGI-S07") on failure-cause window(hist): for r in RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S07"): if hist[r].TXnRELOCprepExpiry >= THRESHOLD_PREP_TIMEOUT: persistCount[r] += 1 if persistCount[r] >= PERSIST_WINDOWS: diagnose(r) else: persistCount[r] = 0 func diagnose(r): ids = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S07", r.targetPhysicalCellId, r.targetArfcn, "NR") x 5 if majority(ids) != r.targetCellGlobalId: handle as confusion (Q3 流程); return rel = RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S07") lookup r.targetCellGlobalId if rel.xnX2Established == false: // 9.3.38 正式欄位 // (1) 即時止血（秒級）：xnBlocklist 改行核心網路徑（38.300 NoXn 語意） SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST("NCGI-S07", r.targetCellGlobalId, xnBlocklist, set) confirm("NCGI-S07", FLAG_STATE(r.targetCellGlobalId, xnBlocklist, set)) // (2) 修復（分鐘級）：Xn 建立屬管理面職權，依 REQ-NR-ANR-FUN-01 交付 SMO_NOTIFY("XN_SETUP_REQUEST", {source:"NCGI-S07", target:r.targetCellGlobalId}) watchXnRestore(r.targetCellGlobalId) startVerification(r.targetCellGlobalId) else: SMO_NOTIFY("PREP_TIMEOUT_XN_OK_NEED_REVIEW", r) // Xn 正常而準備逾時：交人工 func watchXnRestore(g): // (3) 解除（Xn 恢復後） on each NRT change window: if RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S07") lookup g .xnX2Established == true: SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST("NCGI-S07", g, xnBlocklist, clear) confirm("NCGI-S07", FLAG_STATE(g, xnBlocklist, clear)) LOG("xn restored; flag cleared", g); return after 6 windows without restore: SMO_NOTIFY("XN_SETUP_STILL_PENDING", {target:g}) // 續由管理面追蹤 func startVerification(g): for next 6 windows (30 min): check relation(g).MM.HoExeSuccRatio_last50 >= 0.95 (事件不足 50 則延長觀測) check TXnRELOCprepExpiry rate <= 0.05/min all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {target:g}) 規範依據與對應段落 • TS 38.300 §15.3.3.1（NoXn 概念）｜xnBlocklist 旗標之語意依據——SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST 為卷面假設（三段式見貳章 C）；28.541 無對應屬性，本旗標為全卷最強假設。 • E2SM-RC §9.3.38（xnX2Established 欄位）｜確診依據、修復完成之判定訊號與旗標解除之條件。 • TS 28.313 REQ-NR-ANR-FUN-01｜Xn 連線建立請求屬管理面佈建能力——SMO_NOTIFY 交付修復之正式依據；Xn Setup 本體：TS 38.300 §15.3.2.3／§15.3.4＋TS 38.423 §8.4.1。 • 三段節奏之時間尺度切分（秒級止血／分鐘級修復）：規範留白之設計，示範 Near-RT 位置之存在理由。 |

第 7 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S09","physicalCellId":120,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "neighbourCellRelations": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S09","targetCellGlobalId":"NCGI-N40","targetPhysicalCellId":131, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"sourceCellNcgi":"NCGI-S09","targetCellGlobalId":"NCGI-I15","targetPhysicalCellId":205, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":2.4,"baselinePerMin":0.35, "trendLast30Min":[0.5,1.1,1.8,2.2,2.4,2.4]}, "RRU.PrbTotDl.NCGI-S09": {"currentPct":47,"baselinePct":45}, "RRU.PrbTotDl.NCGI-I15": {"currentPct":22,"baselinePct":24}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N40","MM.HoExeAttRatePerMin":4.2, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.98,"handoverFailureCauseRatePerMin":{}}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-I15","MM.HoExeAttRatePerMin":1.0, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.12, "handoverFailureCauseRatePerMin":{"RandomAccessProblem":0.82,"TXnRELOCprepExpiry":0.07}, "trendLast30Min_RandomAccessProblem":[0.7,0.78,0.8,0.82,0.82,0.82]} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":131, "sampleRatePerMin":60,"rsrpPercentile50Dbm":-89,"rsrpPercentile90Dbm":-83,"rsrpStandardDeviationDb":3.2}, {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":205, "sampleRatePerMin":15,"rsrpPercentile50Dbm":-95,"rsrpPercentile90Dbm":-81,"rsrpStandardDeviationDb":9.4} ] }, "cgiResolutionSampling": [ {"physicalCellId":205,"arfcn":630000,"attempts":15,"results":{"NCGI-I15":15}} ] } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR 維護面（規範留白區）｜neighbor relation blacklisting（鄰區關係黑名單化，業界標準語）——外顯為換手失敗型劣化（目標端接取失敗集中）。 ［分類依據］ 該關係成功比 0.12、RandomAccessProblem 0.82 次/分鐘——UE 抵達目標卻接取失敗；目標量測標準差 9.4、中位 -95 而前 10% -81（不穩定滲入特徵）；解析 15/15 單一 NCGI（排除 confusion）；TXnRELOCprepExpiry 僅 0.07（排除第 6 題信令型）；三 cell 之 PRB 持平、SON 歸因全零（排除 MLB／MRO 型）。診斷：有害鄰區（關係正確但使用有害）。正確處置：請求 hoBlocklist 封鎖（封而不刪——刪除會被 gNB ANR 依量測自動加回），依 L4 以計時器排程自動恢復探測。典型錯誤：刪除關係；轉去調整換手參數。 ［現況］ NCGI-S09 自約 30 分鐘前起，往 NCGI-I15 的失敗速率停在高點：RandomAccessProblem 0.82 次/分鐘、成功比僅 0.12；目標訊號大幅波動（標準差 9.4，中位數 -95 但前 10% 達 -81）；cell 整體 RLF 升至基準 6.9 倍。 ［落差影響］ 該關係成功比 0.12（落差 0.86）、目標端接取失敗 0.82 次/分鐘；cell 整體 RLF 超出基準 2.05 次/分鐘（6.9 倍）——每分鐘約 2 條連線因換往不穩定目標而中斷。 ［期望目標］ 目的：終止換往不穩定目標造成之持續損害，並保留該方向恢復之路。恢復基準：RLF.DetectedRate 回落至基準 1.5 倍內並連續 6 窗維持；停用類動作內建自動恢復探測（L4），不得一關永關。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST THRESHOLD_SUCC_RATIO = 0.5; MIN_EVENTS = 50 CONST PROBE_INTERVAL = 45min; THRESHOLD_RECOVER = 0.95; N_RESOLVE = 5 on failure-cause window: for r in RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S09"): if r.MM.HoExeSuccRatio_last50 < THRESHOLD_SUCC_RATIO and eventsObserved(r) >= MIN_EVENTS: // 統計有效性 persistCount[r] += 1 if persistCount[r] >= PERSIST_WINDOWS: ids = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S09", r.targetPhysicalCellId, r.targetArfcn, "NR") x N_RESOLVE if majority(ids) != r.targetCellGlobalId: handle as confusion; continue SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST("NCGI-S09", r.targetCellGlobalId, hoBlocklist, set) // 封鎖而非刪除：刪除會被 gNB ANR 依量測自動加回 confirm("NCGI-S09", FLAG_STATE(r.targetCellGlobalId, hoBlocklist, set)) SMO_NOTIFY("NEIGHBOUR_HANDOVER_DISABLED", {target:r.targetCellGlobalId, ratio:r.MM.HoExeSuccRatio_last50}) SET_TIMER("probe_"+r.targetCellGlobalId, PROBE_INTERVAL, () => recoveryProbe(r.targetCellGlobalId)) startVerification() else: persistCount[r] = 0 func recoveryProbe(g): // L4：自動恢復探測 SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST("NCGI-S09", g, hoBlocklist, clear) confirm("NCGI-S09", FLAG_STATE(g, hoBlocklist, clear)) observe until events >= MIN_EVENTS or 2 windows elapsed: if relation(g).MM.HoExeSuccRatio_last50 >= THRESHOLD_RECOVER: LOG("recovered", g); return // 維持開放 SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST("NCGI-S09", g, hoBlocklist, set) SET_TIMER("probe_"+g, PROBE_INTERVAL, () => recoveryProbe(g)) func startVerification(): for next 6 windows (30 min): check RLF.DetectedRate <= baseline*1.5 all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {}) 規範依據與對應段落 • TS 28.313 §6.4.1.3.5（Handover Blocklisting 用例）＋TS 38.300 §15.3.3.1（NoHO）｜封鎖語意之定義；SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST 為卷面假設之觸發路徑。 • E2SM-RC §7.6.11／§8.4.10｜解析 15 次排除 confusion。 • 停用門檻與恢復探測判準：規範留白（TS 38.300 §15.3.3.1 實作特定）；恢復探測為本卷限制 L4。（附註：E2SM-RC Style 3 之 CSRL 為 per-UE 換手限制之規範內替代原語。） • TS 28.313 §6.4.1.3.5（Handover Blocklisting 用例）｜「NCR 存在於 NCRT 且不可用於換手」——封而不刪之正式用例依據；hoBlocklist 旗標之語意出處。 |

第 8 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S11","physicalCellId":160,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "frequencyRelations": [ {"radioAccessTechnology":"NR","arfcn":630000} ], "neighbourCellRelations": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S11","targetCellGlobalId":"NCGI-N50","targetPhysicalCellId":172, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":1.8,"baselinePerMin":0.27, "trendLast30Min":[0.5,0.9,1.4,1.7,1.8,1.8]}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":78,"baselinePct":52, "trendLast30Min":[64,68,72,75,77,78]}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.01,"baselinePerMin":0.01}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.03,"baselinePerMin":0.02}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N50","MM.HoExeAttRatePerMin":3.6, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.98,"handoverFailureCauseRatePerMin":{}} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":172, "sampleRatePerMin":44,"rsrpPercentile50Dbm":-93,"rsrpPercentile90Dbm":-87,"rsrpStandardDeviationDb":3.1}, {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":422000,"reportedPhysicalCellId":55, "sampleRatePerMin":28,"rsrpPercentile50Dbm":-86,"rsrpPercentile90Dbm":-80,"rsrpStandardDeviationDb":3.3}, {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":422000,"reportedPhysicalCellId":61, "sampleRatePerMin":24,"rsrpPercentile50Dbm":-88,"rsrpPercentile90Dbm":-82,"rsrpStandardDeviationDb":3.0}, {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":422000,"reportedPhysicalCellId":68, "sampleRatePerMin":19,"rsrpPercentile50Dbm":-91,"rsrpPercentile90Dbm":-85,"rsrpStandardDeviationDb":3.4} ] } } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR（TS 38.300 §15.3.3.2；LTE 對應官方名 inter-frequency ANR）｜跨頻鄰區啟用——外顯為壅塞與連線中斷並發型劣化。 ［分類依據］ PrbTotDl 由 64% 續升至 78%（基準 52%）且趨勢未止，RLF 同步升至 6.7 倍——壅塞與中斷並發；既有同頻關係成功比 0.98、失敗原因為空（排除既有關係故障型）；SON 歸因持平（排除 MRO 型）。鑽取：arfcn=422000 上成批強且穩之 PCI（55/61/68，標準差約 3），而 既有關係之頻率集合（9.3.38 頻率資訊）無此頻率——分流之根本障礙為組態缺頻率層，純調參跨不過去（排除純 MLB 解）。診斷：跨頻鄰區未啟用。正確處置：逐 PCI 解析後以 ADD 請求（帶 arfcn 參數）交 gNB 建立並經確認——頻率關係容器由 gNB 依 TS 28.541 階層自建。典型錯誤：解析未收斂即送件；誤以為 xApp 須自建頻率關係（該容器屬 gNB 模型內務）。 ［現況］ NCGI-S11 的下行 PRB 使用率自約 30 分鐘前由 64% 攀升至 78%（基準 52%）且仍在上行；RLF.DetectedRate 同步升至基準 6.7 倍並停在高點。 ［落差影響］ PRB 使用率超出基準 26 個百分點（52%→78%）且仍上行；RLF 超出基準 1.53 次/分鐘（6.7 倍）。壅塞與中斷同時擴大、尚未見頂。 ［期望目標］ 目的：開通跨頻分流，同步解除壅塞與連線中斷。恢復基準：60 分鐘內 RLF 回落至基準 1.5 倍內連續 6 窗維持、PRB 趨勢轉降至 70% 以下。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST THRESHOLD_SAMPLE_RATE = 5/min; N_RESOLVE = 5 on measurement window(meas): knownFreqs = { (r.rat, r.targetArfcn) for r in RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S11") } // 9.3.38 頻率資訊 byFreq = group meas by (reportedRadioAccessTechnology, reportedArfcn) for (rat, arfcn) in byFreq where (rat, arfcn) not in knownFreqs: if sum(sampleRatePerMin of byFreq[rat,arfcn]) >= THRESHOLD_SAMPLE_RATE: persistCount[rat,arfcn] += 1 if persistCount[rat,arfcn] < PERSIST_WINDOWS: continue // L4 // 頻率關係容器由 gNB 依 28.541 階層自建；本卷僅以 arfcn 為請求參數 for m in byFreq[rat,arfcn] where m.sampleRatePerMin >= THRESHOLD_SAMPLE_RATE: ids = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S11", m.reportedPhysicalCellId, arfcn, rat) x N_RESOLVE for g in majorityIds(ids): if g not in existing targets: SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST("NCGI-S11", {cgi:g, pci:m.reportedPhysicalCellId, arfcn:arfcn, rat:rat}) confirm("NCGI-S11", ENTRY_PRESENT(g)) startVerification() else if (rat,arfcn) in knownFreqs: persistCount[rat,arfcn] = 0 func startVerification(): for next 12 windows (60 min): check RLF.DetectedRate <= baseline*1.5 (連續 6 窗) check RRU.PrbTotDl trend 轉降 且末窗 <= 70 all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {}) // 回滾示範：新頻層任一關係 last50 成功比 < 0.5 -> 該筆 isHoAllowed=false 並通報 規範依據與對應段落 • TS 38.300 §15.3.3.2｜intra-system ANR 涵蓋跨頻偵測與建立（UE 讀取跨頻目標之全域識別）。 • TS 28.541（NRFreqRelation 容器階層）｜頻率關係容器由 gNB 依此階層自建；v8 起 arfcn 為 ADD 請求之參數、不再有獨立頻率關係 API。 • E2SM-RC §7.6.11／§8.4.10＋§7.4.2｜逐 PCI 解析之規範閉環。 |

第 9 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| 網元備註 本卷假設 E2 Node 之每 cell NRT 容量上限為 8（考試用縮小值；實網常為數十至數百）。ADD_REJECTED 為本卷定義之可觀測組態變更事件。 { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S13","physicalCellId":180,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "nrtCapacity": {"limit":8,"used":8}, "neighbourCellRelations": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N60","targetPhysicalCellId":191,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-N61","targetPhysicalCellId":193,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-N62","targetPhysicalCellId":195,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X21","targetPhysicalCellId":150,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X22","targetPhysicalCellId":152,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X23","targetPhysicalCellId":154,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X24","targetPhysicalCellId":156,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X25","targetPhysicalCellId":158,"targetArfcn":630000, "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":false,"isXnAllowed":true} ], "relationChangeEvents": [ {"action":"ADD_REJECTED","reason":"NRT_CAPACITY_REACHED", "reportedPhysicalCellId":207,"reportedArfcn":630000, "by":"E2NodeAnrFunction","at":"T0-20min"} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":2.1,"baselinePerMin":0.35, "trendLast30Min":[0.6,1.1,1.6,1.9,2.1,2.1]}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":40,"baselinePct":39}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.02,"baselinePerMin":0.02}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N60","MM.HoExeAttRatePerMin":2.5,"MM.HoExeSuccRatio_last50":0.98}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-N61","MM.HoExeAttRatePerMin":1.8,"MM.HoExeSuccRatio_last50":0.97}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-N62","MM.HoExeAttRatePerMin":0.4,"MM.HoExeSuccRatio_last50":0.96}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X21","MM.HoExeAttRatePerMin":0.0,"MM.HoExeSuccRatio_last50":null}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X22","MM.HoExeAttRatePerMin":0.0,"MM.HoExeSuccRatio_last50":null}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X23","MM.HoExeAttRatePerMin":0.0,"MM.HoExeSuccRatio_last50":null}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X24","MM.HoExeAttRatePerMin":0.0,"MM.HoExeSuccRatio_last50":null}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-X25","MM.HoExeAttRatePerMin":0.0,"MM.HoExeSuccRatio_last50":null} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedPhysicalCellId":191,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":33,"rsrpPercentile50Dbm":-91,"rsrpStandardDeviationDb":3.1}, {"reportedPhysicalCellId":193,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":27,"rsrpPercentile50Dbm":-93,"rsrpStandardDeviationDb":3.0}, {"reportedPhysicalCellId":195,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":9,"rsrpPercentile50Dbm":-97,"rsrpStandardDeviationDb":3.3}, {"reportedPhysicalCellId":150,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":0.2,"rsrpPercentile50Dbm":-110,"rsrpStandardDeviationDb":2.2}, {"reportedPhysicalCellId":156,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":0.1,"rsrpPercentile50Dbm":-112,"rsrpStandardDeviationDb":2.0}, {"reportedPhysicalCellId":207,"reportedArfcn":630000,"sampleRatePerMin":31,"rsrpPercentile50Dbm":-83,"rsrpPercentile90Dbm":-77,"rsrpStandardDeviationDb":3.2, "trendLast30Min_ratePerMin":[26,28,30,31,31,31],"note":"歷史常態中不存在此 PCI"} ] }, "cgiResolutionSampling": [ {"physicalCellId":207,"arfcn":630000,"attempts":5,"results":{"NCGI-N77":5}} ] } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR 維護面（規範留白區）｜neighbor list pruning／ANR auto deletion（鄰區清單修剪／自動刪除，業界慣用名）——外顯為連線中斷型劣化（NRT 容量滿載致新目標無法納入）。 ［分類依據］ NRT 8/8 滿載且 20 分鐘前之 ADD_REJECTED（NRT_CAPACITY_REACHED）事件在案——偵測機制正常、阻斷點在容量（排除偵測失效型）；PCI 207 強且穩（31 次/分鐘、-83、標準差 3.2）、解析 5/5 單一 NCGI-N77（排除 confusion）；SON 與 PRB 持平（排除 MRO／MLB 型）。檢視表內：5 筆關係換手速率 0——其中 4 筆量測樣本近零、X25 受 isRemoveAllowed=false 保護、N62 換手 0.4 次/分鐘仍在用。診斷：容量滿載致合法目標無法納入。正確處置：依「零換手且零量測者優先」修剪可移除之零流量關係（保護條目絕不入列）、每次僅釋出所需容量並留回滾紀錄，釋出（經確認）後解析並請求建立。典型錯誤：移除受保護之 X25；移除仍在用之 N62；一次過量刪除。 ［現況］ NCGI-S13 的 NRT 已達容量上限（8/8）；20 分鐘前對一未知目標之自動納入遭 NRT_CAPACITY_REACHED 事件拒絕；量測聚合中 PCI 207 以每分鐘 31 次、-83 dBm 強且穩定地被量測到（歷史常態中不存在此 PCI），解析結果為 NCGI-N77；表內 5 筆關係換手嘗試速率為 0，其中 4 筆量測樣本亦近零、1 筆（NCGI-X25）受 isRemoveAllowed=false 保護；RLF.DetectedRate 升至基準 6 倍並停在高點。 ［落差影響］ 強訊號合法目標（31 樣本/分鐘、-83 dBm）因 NRT 滿載無法納入；RLF 超出基準 1.75 次/分鐘（6 倍）——每分鐘約 1.75 條連線因無法換往該目標而斷線；ANR 自動納入機制實質停擺。 ［期望目標］ 目的：於容量上限內恢復 ANR 自動納入能力，使新目標得以分流。恢復基準：30 分鐘內 RLF 回落至基準 1.5 倍內連續 6 窗維持；全程 NRT 條目數不超過 8；isRemoveAllowed=false 之條目不受任何變動；修剪僅及換手嘗試速率為 0 之關係。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST THRESHOLD_SAMPLE_RATE = 5/min; N_RESOLVE = 5; NRT_CAPACITY_LIMIT = 8 on init: RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MEAS("NCGI-S13", REPORT_PERIOD) RC_E2NODEINFO_SUBSCRIBE("NCGI-S13") on relation-change event(e): if e.action == "ADD_REJECTED" and e.reason == "NRT_CAPACITY_REACHED": pendingPcis.add((e.reportedPhysicalCellId, e.reportedArfcn)) on measurement window(meas): for m in unknownStrong(meas, THRESHOLD_SAMPLE_RATE), persist >= PERSIST_WINDOWS: ids = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S13", m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn, "NR") x N_RESOLVE g = majority(ids); if g == NONE: continue rel = RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S13") if ¦rel¦ >= NRT_CAPACITY_LIMIT: if not pruneForCapacity(rel, meas, need=1): SMO_NOTIFY("CAPACITY_EXHAUSTED_ALL_PROTECTED_OR_ACTIVE", {}) continue SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST("NCGI-S13", {cgi:g, pci:m.reportedPhysicalCellId, arfcn:m.reportedArfcn}) if confirm("NCGI-S13", ENTRY_PRESENT(g)) == FAIL: continue startVerification(g) func pruneForCapacity(rel, meas, need): cand = [ r in rel where r.MM.HoExeAttRatePerMin == 0 and r.isRemoveAllowed == true ] // 保護條目絕不入列 sort cand by measSampleRate(r) ascending // 零量測者優先修剪 if ¦cand¦ < need: return false for r in cand[0 .. need-1]: rollbackLog.record(r) // 可回滾 SONTRIG_ANR_REMOVE_REQUEST("NCGI-S13", r.targetCellGlobalId, "capacity-prune") confirm("NCGI-S13", ENTRY_ABSENT(r.targetCellGlobalId)) return true func startVerification(g): for next 6 windows (30 min): check RLF.DetectedRate <= baseline*1.5 (連續 6 窗) check ¦RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S13")¦ <= NRT_CAPACITY_LIMIT all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {target:g}) // 回滾示範：被修剪目標之量測樣本速率若回升至門檻以上（誤刪徵兆）， // 依 rollbackLog 以 SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST 重建，改修剪其他候選 規範依據與對應段落 • 修剪演算法整體：規範留白——鄰區移除功能明文為實作特定（TS 38.300 §15.3.3.1）；業界對應功能為 NRT 滿載時之冗餘鄰區自動刪除（ANR auto deletion，廠商功能文件，非規範）。 • TS 38.300 §15.3.3.1（NoRemove）＋TS 28.541（isRemoveAllowed）｜受保護條目不得自動移除——pruneForCapacity 候選過濾之依據。 • 釋出後之納入流程：TS 38.300 §15.3.3.2＋E2SM-RC Style 9 解析（同第 4 題）。 • NRT 容量上限數值與 ADD_REJECTED 事件：規範未定義——容量為實作限制，本卷設假設值 8；事件為卷面定義之可觀測事件。 |

第 10 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| 網元備註 targetCellGlobalId=NCGI-B07 屬鄰接管理域（跨廠商），其組態變更資訊不可經管理面取得。 { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S15","physicalCellId":200,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "neighbourCellRelations": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S15","targetCellGlobalId":"NCGI-B07","targetPhysicalCellId":205, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":2.2,"baselinePerMin":0.3, "trendLast30Min":[1.9,2.0,2.1,2.2,2.2,2.2]}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":36,"baselinePct":35}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.02,"baselinePerMin":0.02}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-B07","MM.HoExeAttRatePerMin":1.5, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.02, "handoverFailureCauseRatePerMin":{"CellNotAvailable":1.3,"TXnRELOCprepExpiry":0.05}, "trendLast30Min_CellNotAvailable":[1.2,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3]} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":205, "sampleRatePerMin":0.3,"rsrpPercentile50Dbm":-112,"rsrpPercentile90Dbm":-108,"rsrpStandardDeviationDb":2.1, "note":"歷史常態 sampleRatePerMin≈28, rsrpPercentile50Dbm≈-85"}, {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":233, "sampleRatePerMin":29,"rsrpPercentile50Dbm":-85,"rsrpPercentile90Dbm":-79,"rsrpStandardDeviationDb":3.1, "trendLast30Min_ratePerMin":[29,29,29,29,29,29], "note":"歷史常態中不存在此 PCI"} ] }, "cgiResolutionSampling": [ {"physicalCellId":233,"arfcn":630000,"attempts":5,"results":{"NCGI-B07":5}} ] } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR 維護面（規範留白區）｜stale／outdated neighbor relation（過期關係；「outdated」為規範描述移除功能時之自身用語）——外顯為換手全面失敗型劣化（CellNotAvailable 集中）。 ［分類依據］ CellNotAvailable 1.3 次/分鐘持續整個觀測窗、成功比 0.02——依組態尋找目標而不獲；PCI 205 樣本由常態 28 次/分鐘崩至 0.3（僅餘 -112 遠端殘訊）；同頻新 PCI 233 以 29 次/分鐘、-85 同型態出現，解析 5/5 回傳同一 NCGI-B07——回傳為「既有條目之目標身分」（排除未知鄰站型——與第 4 題之鑑別線即在此）、站仍在網發射（排除整站退服型）、單一收斂（排除 confusion）；SON 與 PRB 持平（排除 MRO／MLB 型）。診斷：同站換 PCI 之過期對應（stale）。正確處置：以同一全域識別搭配新 PCI 請求「先刪後建」之等效更新（各經確認）；Xn 由 gNB 自行重建。典型錯誤：另建新條目而留存壞條目（CellNotAvailable 無法歸零）。 ［現況］ NCGI-S15 往 NCGI-B07 的換手成功比只剩 0.02，CellNotAvailable 1.3 次/分鐘、持續整個觀測窗；PCI 205 的量測樣本速率由歷史常態 28 次/分鐘崩跌至 0.3；同頻 PCI 233 以 29 次/分鐘、-85 dBm 穩定出現；cell 整體 RLF 為基準 7.3 倍。 ［落差影響］ 往 NCGI-B07 之換手成功比 0.02（落差 0.96）——實質全滅；CellNotAvailable 1.3 次/分鐘；cell 整體 RLF 超出基準 1.9 次/分鐘（7.3 倍）。 ［期望目標］ 目的：修復過期之 PCI 對應，恢復往 NCGI-B07 之換手。恢復基準：該關係換手成功比（last-50）≥0.95、CellNotAvailable 歸零並連續 6 窗維持，於 30 分鐘內達成。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 2 CONST THRESHOLD_NOTFOUND = 0.5/min; COLLAPSE_RATIO = 0.05; N_RESOLVE = 5 on failure-cause window(hist, meas): for r in RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S15"): if hist[r].CellNotAvailable >= THRESHOLD_NOTFOUND: persistCount[r] += 1 if persistCount[r] >= PERSIST_WINDOWS: repairStaleMapping(r, meas) else: persistCount[r] = 0 func repairStaleMapping(r, meas): old = meas lookup (r.targetPhysicalCellId, r.targetArfcn) if old.sampleRatePerMin > historicalRate(old) * COLLAPSE_RATIO: SMO_NOTIFY("TARGET_UNREACHABLE_BUT_STILL_OBSERVED", r); return for m in meas where m.reportedArfcn == r.targetArfcn and (m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn) not in configured pairs and m.sampleRatePerMin >= 10/min: ids = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S15", m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn, "NR") x N_RESOLVE if majority(ids) == r.targetCellGlobalId: // 同站、新 PCI SONTRIG_ANR_REMOVE_REQUEST("NCGI-S15", r.targetCellGlobalId, "stale-pci") confirm("NCGI-S15", ENTRY_ABSENT(r.targetCellGlobalId)) // 先刪 SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST("NCGI-S15", {cgi:r.targetCellGlobalId, pci:m.reportedPhysicalCellId, arfcn:m.reportedArfcn}) // 後建（新 PCI） confirm("NCGI-S15", ENTRY_PRESENT(r.targetCellGlobalId)) startVerification(r.targetCellGlobalId); return else if majority(ids) 為其他 globalCellId: 照第 4 題流程另建新關係 SMO_NOTIFY("STALE_MAPPING_UNRESOLVED", r) func startVerification(g): for next 6 windows (30 min): check relation(g).MM.HoExeSuccRatio_last50 >= 0.95 (事件不足 50 則延長觀測) check CellNotAvailable rate == 0 (連續 6 窗) all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {target:g}) 規範依據與對應段落 • 修復演算法整體：規範留白（TS 38.300 §15.3.3.1——NRT 正確性之持續維護屬偵測／移除功能之實作特定空間）。 • 動作原語：先刪後建之等效更新——SONTRIG_ANR_REMOVE_REQUEST／ADD_REQUEST（卷面假設之觸發；各經確認慣用式判定生效）。 • E2SM-RC §7.6.11／§8.4.10｜對新 PCI 解析、確認回傳同一全域識別——確診之協定手段。（附註：§9.3.38 之 version 欄位為關係變更之 E2 版本追蹤，可輔本題之變更確認。） • CellNotAvailable｜原因名採 TS 38.423 §9.2.3.2 Cause 值（The concerned cell is not available）——v8 命名對齊。 |

第 11 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S17","physicalCellId":220,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "neighbourCellRelations": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S17","targetCellGlobalId":"NCGI-N70","targetPhysicalCellId":231, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":true,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":1.4,"baselinePerMin":0.25, "trendLast30Min":[0.4,0.7,1.0,1.2,1.4,1.4]}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":88,"baselinePct":34, "trendLast30Min":[55,63,71,79,84,88]}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.01,"baselinePerMin":0.01}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-N70","MM.HoExeAttRatePerMin":3.1, "MM.HoExeSuccRatio_last50":0.98,"handoverFailureCauseRatePerMin":{}} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":231, "sampleRatePerMin":35,"rsrpPercentile50Dbm":-92,"rsrpPercentile90Dbm":-86,"rsrpStandardDeviationDb":3.0}, {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":77, "sampleRatePerMin":28,"rsrpPercentile50Dbm":-80,"rsrpPercentile90Dbm":-74,"rsrpStandardDeviationDb":3.4, "trendLast30Min_ratePerMin":[0,9,18,24,27,28], "note":"歷史常態中不存在此 PCI"} ] }, "cgiResolutionSampling": [ {"physicalCellId":77,"arfcn":630000,"attempts":5, "results":{"NCGI-M88":5},"plmnIdentity":"466-92（本網）"} ] } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR ＋ Neighbour Removal Function（規範留白區）｜ANR auto deletion／aging（自動刪除／老化回收，業界慣用名）——外顯為急遽壅塞與連線中斷並發型劣化。 ［分類依據］ PrbTotDl 由 55% 急升 88%、RLF 同步 5.6 倍——時段性爆量；既有關係成功比 0.98、SON 持平（排除既有關係／MRO 型）；同頻 PCI 77 於 30 分鐘內由 0 爬升至 28 次/分鐘（-80、標準差 3.4），解析為 NCGI-M88 且 CGI-Info 之 PLMN 屬本網（排除干擾源／非法發射型——PLMN 驗證為必經步驟）；分流障礙為目標不在組態（排除純 MLB 解）。診斷：本網暫時性節點須即時納入、且離場後須自動回收。正確處置：請求建關係（isRemoveAllowed 由 gNB 依 CON-01 給 true，回收路自動保留）；回收採雙歸零 aging——量測樣本速率與換手嘗試速率同步歸零並持續 6 小時方移除（雙訊號防誤刪暫時靜默者）；PLMN 非本網者僅通報不建。典型錯誤：isRemoveAllowed 設 false（違反 CON-01 且自斷回收）；單一訊號歸零即回收。 ［現況］ NCGI-S17 的下行 PRB 使用率自約 30 分鐘前由 55% 急升至 88%（基準 34%）且仍在上升；RLF.DetectedRate 同步升至基準 5.6 倍；PCI 77 的量測樣本速率於 30 分鐘內由 0 爬升至每分鐘 28 次（-80 dBm、穩定）。 ［落差影響］ PRB 使用率超出基準 54 個百分點（34%→88%）且仍升；RLF 超出基準 1.15 次/分鐘（5.6 倍）。壅塞持續惡化中，而本網已有新訊號源可供分流卻未被利用。 ［期望目標］ 目的：即時納入本網新節點以分流，並保證其離場後組態不留殘骸。恢復基準：60 分鐘內 RLF 回落至基準 1.5 倍內連續 6 窗維持、PRB 轉降至 75% 以下；自動建立之關係於目標「雙歸零持續 6 小時」後 30 分鐘內完成移除。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST THRESHOLD_SAMPLE_RATE = 5/min; N_RESOLVE = 5 CONST AGING_ZERO_DURATION = 6h; OWN_PLMN = "466-92" // (A) 啟用 on measurement window(meas): for m in unknownStrong(meas, THRESHOLD_SAMPLE_RATE), persist >= PERSIST_WINDOWS: results = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S17", m.reportedPhysicalCellId, m.reportedArfcn, "NR") x N_RESOLVE g = majority(results.globalCellId); if g == NONE: continue if results.plmnIdentity != OWN_PLMN: SMO_NOTIFY("FOREIGN_PLMN_CELL_OBSERVED", {pci:m.reportedPhysicalCellId}) continue // 非本網：不建關係 SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST("NCGI-S17", {cgi:g, pci:m.reportedPhysicalCellId, arfcn:m.reportedArfcn, plmn:results.plmnIdentity}) // PLMN 檢核後方送件 if confirm("NCGI-S17", ENTRY_PRESENT(g)) == FAIL: continue autoCreatedSet.add(g); zeroSince[g] = NONE startVerification() // (B) 回收（每窗檢查） on each reporting window: for g in autoCreatedSet ∩ targets of RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S17"): sampleRate = meas lookup (relation(g).targetPhysicalCellId).sampleRatePerMin hoRate = relation(g).MM.HoExeAttRatePerMin if sampleRate == 0 and hoRate == 0: zeroSince[g] = zeroSince[g] ?? now if now - zeroSince[g] >= AGING_ZERO_DURATION and relation(g).isRemoveAllowed: SONTRIG_ANR_REMOVE_REQUEST("NCGI-S17", g, "aging-double-zero") confirm("NCGI-S17", ENTRY_ABSENT(g)) autoCreatedSet.remove(g); LOG("aged out", g) else: zeroSince[g] = NONE func startVerification(): for next 12 windows (60 min): check RLF.DetectedRate <= baseline*1.5 (連續 6 窗) check RRU.PrbTotDl trend 轉降 且 <= 75 all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {}) 規範依據與對應段落 • TS 38.300 §15.3.3.2｜建立半段之流程本體；CGI-Info 含 PLMN 清單（TS 38.331）——本網驗證（PLMN 比對）之依據。 • TS 38.300 §15.3.3.1｜鄰區移除功能之存在（移除過時關係）與 NoRemove 屬性——雙歸零 aging 為卷面設計、僅受屬性語意約束（isRemoveAllowed=true 方可自動移除）。 • WG1 §4.19.2.2｜部署期常數（本網 PLMN）為 SON 建置時由 SMO 組態之資料輸入——code 中 CONST OWN_PLMN 之出處。 |

第 12 題

| ① E2 觀測資料 | ② 問題描述・意圖判斷・排除表 | ③ 參考 Pseudo Code |
| --- | --- | --- |
| 網元備註 管理規範：由自動化建立之鄰區關係，初始狀態應允許換手且允許節點間介面建立。 { "e2NodeInformation": { "servingCells": [ {"ncgi":"NCGI-S19","physicalCellId":240,"arfcn":630000,"radioAccessTechnology":"NR"} ], "neighbourCellRelations": [ {"sourceCellNcgi":"NCGI-S19","targetCellGlobalId":"NCGI-D02","targetPhysicalCellId":251, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":false,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":false}, {"sourceCellNcgi":"NCGI-S19","targetCellGlobalId":"NCGI-N80","targetPhysicalCellId":260, "targetArfcn":630000,"targetRadioAccessTechnology":"NR", "isHoAllowed":false,"isRemoveAllowed":true,"isXnAllowed":true} ] }, "kpmIndication": { "cellLevel": { "RLF.DetectedRate": {"currentPerMin":2.5,"baselinePerMin":0.3, "trendLast30Min":[2.3,2.4,2.4,2.5,2.5,2.5]}, "RRU.PrbTotDl": {"currentPct":44,"baselinePct":42}, "HO.IntraSys.TooEarlyRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0}, "HO.IntraSys.TooLateRate": {"currentPerMin":0.03,"baselinePerMin":0.03}, "HO.IntraSys.ToWrongCellRate": {"currentPerMin":0.0,"baselinePerMin":0.0} }, "perNeighbourRelation": [ {"targetCellGlobalId":"NCGI-D02","MM.HoExeAttRatePerMin":0.0, "MM.HoExeSuccRatio_last50":null, "handoverFailureCauseRatePerMin":{}, "handoverFailureCauseCumulativeSinceCreation":{}}, {"targetCellGlobalId":"NCGI-N80","MM.HoExeAttRatePerMin":0.0, "MM.HoExeSuccRatio_last50":null, "handoverFailureCauseRatePerMin":{}, "handoverFailureCauseCumulativeSinceCreation":{"RandomAccessProblem":1180,"TXnRELOCprepExpiry":96}} ] }, "e2MessageCopyAggregate": { "measurementReportAggregate": [ {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":251, "sampleRatePerMin":48,"rsrpPercentile50Dbm":-82,"rsrpPercentile90Dbm":-76,"rsrpStandardDeviationDb":3.1, "trendLast30Min_ratePerMin":[47,48,48,48,48,48]}, {"reportedRadioAccessTechnology":"NR","reportedArfcn":630000,"reportedPhysicalCellId":260, "sampleRatePerMin":2,"rsrpPercentile50Dbm":-104,"rsrpPercentile90Dbm":-99,"rsrpStandardDeviationDb":2.5} ] }, "cgiResolutionSampling": [ {"physicalCellId":251,"arfcn":630000,"attempts":5,"results":{"NCGI-D02":5}} ] } | ［問題類型］ Intra-system – intra NR ANR 維護面（規範留白區）｜NRT attribute audit（關係屬性稽核，卷面定義複合詞；屬性控制語彙掛靠 blacklisting/whitelisting 機制）——外顯為連線中斷型劣化（組態屬性與無線電事實矛盾）。 ［分類依據］ 三項事實並立即矛盾：往 NCGI-D02 之目標量測極強且持續（48 樣本/分鐘、-82）＋該關係換手嘗試為 0＋屬性為不允許換手；且其建立以來失敗累計為空——封鎖無任何失敗依據（偏離 28.313 REQ-NR-ANR-CON-01 初始應允許之要求，屬可修復之異常設定）。對照組 NCGI-N80：同為封鎖但量測 -104、2 樣本/分鐘、累計 1180 筆目標端接取失敗——因失敗而封（第 7 題型停損之事後樣貌，正當處置，不得觸碰）；9.3.38 之 hoValidated 欄位可佐證 D02 從未成功換手。PRB 44% 持平、SON 持平（排除 MLB／MRO 型）；PCI 251 於組態有條目（排除缺鄰區型）；換手嘗試 0＝被屬性擋於準備之前（排除第 6 題信令型）。診斷：無依據之屬性封鎖。正確處置：解析確認身分後修復 D02（請求解除 hoBlocklist／xnBlocklist 旗標並經確認；Xn 由 gNB 自行恢復）；N80 維持不動。典型錯誤：把 N80 一併「修復」。 ［現況］ NCGI-S19 的 RLF.DetectedRate 持續停在基準 8.3 倍（2.5 次/分鐘，整個觀測窗無回落）；往 NCGI-D02：目標量測 -82 dBm、每分鐘 48 樣本持續，換手嘗試 0，屬性不允許換手且不允許 Xn，失敗累計為空；往 NCGI-N80：目標 -104 dBm、每分鐘 2 樣本，累計 1180 筆目標端接取失敗。 ［落差影響］ RLF 超出基準 2.2 次/分鐘（8.3 倍）且整窗無回落——每分鐘約 2.2 條連線於強訊號方向因屬性封鎖無法換手而斷線；封鎖持續存在且無任何失敗依據。 ［期望目標］ 目的：解除無依據之屬性封鎖，恢復強訊號方向之換手；同時不觸碰具失敗依據之正當封鎖。恢復基準：30 分鐘內 RLF 回落至基準 1.5 倍內連續 6 窗維持；具失敗紀錄之封鎖屬性不得被自動變更。 | 參考 Pseudo Code CONST REPORT_PERIOD = 300s; PERSIST_WINDOWS = 3 CONST THRESHOLD_SAMPLE_RATE = 10/min; THRESHOLD_RSRP = -95; N_RESOLVE = 5 on each reporting window(meas): for r in RC_E2NODEINFO_QUERY("NCGI-S19"): m = meas lookup (r.targetPhysicalCellId, r.targetArfcn) contradiction = ( r.isHoAllowed == false and m.sampleRatePerMin >= THRESHOLD_SAMPLE_RATE and m.rsrpPercentile50Dbm >= THRESHOLD_RSRP and r.MM.HoExeAttRatePerMin == 0 ) if not contradiction: persistCount[r] = 0; continue persistCount[r] += 1 if persistCount[r] < PERSIST_WINDOWS: continue // L4 ids = sample RC_MEASCONFIG_REPORTCGI("NCGI-S19", r.targetPhysicalCellId, r.targetArfcn, "NR") x N_RESOLVE if majority(ids) != r.targetCellGlobalId: SMO_NOTIFY("IDENTITY_MISMATCH", r); continue // 防 confusion // 純 E2 正當性鑑別：封鎖是否有失敗依據 if r.handoverFailureCauseCumulativeSinceCreation is empty: SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST("NCGI-S19", r.targetCellGlobalId, hoBlocklist, clear) // 無依據之封鎖：修復 confirm("NCGI-S19", FLAG_STATE(r.targetCellGlobalId, hoBlocklist, clear)) if r.isXnAllowed == false: SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST("NCGI-S19", r.targetCellGlobalId, xnBlocklist, clear) // Xn 恢復由 gNB 依 NoXn 解除後自行處理；以 xnX2Established 觀測 LOG("attribute repaired", r.targetCellGlobalId) startVerification(r.targetCellGlobalId) else: LOG("blocked with failure history, keep", r.targetCellGlobalId) // 具失敗依據之封鎖：不碰（其恢復由 Q5 型探測機制負責） func startVerification(g): RC_E2NODEINFO_SUBSCRIBE("NCGI-S19") // 屬性再被改寫即告警 for next 6 windows (30 min): check RLF.DetectedRate <= baseline*1.5 (連續 6 窗) check relation(g).hoValidated == true // 修復後首次成功換手之足跡（9.3.38） all pass -> LOG("converged") else -> SMO_NOTIFY("NOT_CONVERGED_NEED_REVIEW", {target:g}) // 回滾示範：修復後該關係 last50 成功比 < 0.5 -> 恢復 isHoAllowed=false 並通報 規範依據與對應段落 • TS 28.313 REQ-NR-ANR-CON-01｜稽核之合規基準：自動建立之關係初始狀態應允許 HO 與 Xn——四事實並立即偏離此要求，構成可修復異常。 • TS 38.300 §15.3.3.1｜屬性由 O&M 命令體系控制——「具失敗依據之封鎖不得自動變更」之紅線（尊重第 7 題型停損與管理面權威）。 • E2SM-RC §9.3.38（hoValidated 欄位）｜「與該鄰區從未成功換手」之 E2 佐證欄位。 • 修復寫入（SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST clear）：卷面假設；稽核判準（矛盾偵測、失敗史鑑別）：規範留白（實作特定）。 |